Код ДК 021:2015 - 44530000-4 Кріпильні деталі

(Шпилька високоміцна для інженерних споруд в комплекті з двома високоміцними гайками та шайбами)

UA -2021-03-04-010814-c

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики: Лот № 1 - Шпилька високоміцна для інженерних споруд M22, L-370 в комплекті з двома термозміцненими гайками, шайбами та шайбою 140х140х20 Технічні характеристики Основні технічні характеристики деталей, які входять у комплект: Шпилька високоміцна -1 шт 1. діаметр гладкої частини – 22 мм 2. довжина різьби - 90+5 мм 3. різьба метрична - діаметр М22-6g - крок 2,5 мм - поле допуску 6g Високоміцні гайки – 2 шт: Матеріал виготовлення сталь марки 40Х - розмір «підключ» - 36 мм; - висота - 19 мм; Високоміцні шайби -2 шт: Матеріал виготовлення сталь марки ВСт5сп2 - діаметр отвору – 24 мм; -зовнішній діаметр – 50 мм; - товщина - 6 мм шайба індивідуальна 140 мм х 140-1 шт мм х 20 мм) ВСт5сп2 Гарантійний термін експлуатації - згідно нормативно-технічній документації, але не менше 12 місяців з дня введення в експлуатацію. Лот №2 - Шпилька високоміцна для інженерних споруд M22, L-420 в комплекті з двома термозміцненими гайками та шайбами Технічні характеристики Основні технічні характеристики деталей, які входять у комплект: Шпилька високоміцна -1 шт 1. діаметр гладкої частини – 22 мм 2. довжина різьби - 90+5 мм 3. різьба метрична - діаметр М22-6g - крок 2,5 мм - поле допуску 6g Високоміцні гайки – 2 шт: Матеріал виготовлення сталь марки 40Х - розмір «підключ» - 36 мм; - висота - 19 мм; Високоміцні шайби -2 шт: Матеріал виготовлення сталь марки ВСт5сп2 - діаметр отвору – 24 мм; -зовнішній діаметр – 50 мм; - товщина - 6 мм Гарантійний термін експлуатації - згідно нормативно-технічній документації, але не менше 12 місяців з дня введення в експлуатацію. Лот №3 - Шпилька високоміцна для інженерних споруд M22, L-430 в комплекті з гайками та шайбами Технічні характеристики Основні технічні характеристики деталей, які входять у комплект: Шпилька високоміцна -1 шт 1. діаметр гладкої частини – 22 мм 2. довжина різьби - 90+5 мм 3. різьба метрична - діаметр М22-6g - крок 2,5 мм - поле допуску 6g Високоміцні гайки – 2 шт: Матеріал виготовлення сталь марки 40Х - розмір «підключ» - 36 мм; - висота - 19 мм; Високоміцні шайби -2 шт: Матеріал виготовлення сталь марки ВСт5сп2 - діаметр отвору – 24 мм; -зовнішній діаметр – 50 мм; - товщина - 6 мм Гарантійний термін експлуатації - згідно нормативно-технічній документації, але не менше 12 місяців з дня введення в експлуатацію. Лот №4 - Шпилька високоміцна для інженерних споруд М22, L-350 Технічні характеристики Основні технічні характеристики деталей, які входять у комплект: Шпилька високоміцна -1 шт 1. діаметр гладкої частини – 22 мм 2. довжина різьби - 90+5 мм 3. різьба метрична - діаметр М22-6g - крок 2,5 мм - поле допуску 6g Високоміцні гайки – 2 шт: Матеріал виготовлення сталь марки 40Х - розмір «підключ» - 36 мм; - висота - 19 мм; Високоміцні шайби -2 шт: Матеріал виготовлення сталь марки ВСт5сп2 - діаметр отвору – 24 мм; -зовнішній діаметр – 50 мм; - товщина - 6 мм Гарантійний термін експлуатації - згідно нормативно-технічній документації, але не менше 12 місяців з дня введення в експлуатацію. | Згідно з „Інструкцією з улаштування та утримання колії залізниць України” ЦП-0269, затвердженої наказом Укрзалізниці від 01.03.2012 № 072-Ц |
| Якісні характеристики Відповідно НД виробника | Згідно з „Інструкцією з улаштування та утримання колії залізниць України” ЦП-0269, затвердженої наказом Укрзалізниці від 01.03.2012 № 072-Ц |
| Очікувана вартість Лот №1 – 14 160,00 грн., лот №2 – 16 560,00 грн., лот №3 – 8 160,00 грн., лот №4 – 76 800,00 грн. | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц |