Код ДК 021-2015 – 42670000-3 «Частини та приладдя до верстатів» (Інструмент металоріжучий)

Оголошення  в електронній системі зкупівель  № ЦБД: UA-2021-03-11-011340-b

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Пластина твердосплавна WCMX 06Т308E-45, - позначення згідно ISO 1832: WCMX 06Т308E - тип стружколому 45 - твердість не менше 92,5 HRA - щільність не менше 12,85 г/см3 - межа міцності при вигині - не менше 1700 Мпа - ISO 9001:2015 - сплав 564 (або еквівалент) | Для забезпечення безпеки руху поїздів та виконання поточного утримання колії |
| Пластина твердосплавна WCMX 050308E-47, - позначення згідно ISO 1832: WCMX 050308E - тип стружколому 47 - твердість не менше 92,5 HRA - щільність не менше 12,85 г/см3 - межа міцності при вигині - не менше 1700 Мпа - ISO 9001:2015 - сплав 564 (або еквівалент) | Для забезпечення безпеки руху поїздів та виконання поточного утримання колії |
| Свердло вкорочене підвищеної жорсткості 315 D-36 мм з механічним кріпленням багатогранних твердосплавних пластин WCMX 050308, - діаметр свердла - 36 мм. - довжина свердла – 194-195 мм; - виконання хвостовика - конус Морзе № 4; Оснащене твердосплавними змінними пластинами: WCMX 050308 (2 шт). | Для забезпечення безпеки руху поїздів та виконання поточного утримання колії |
| Свердло вкорочене підвищеної жорсткості 422 (459) D-22 мм з механічним кріпленням багатогранних твердосплавних пластин WCMX 050308, - діаметр свердління в рейках – 22 мм - діаметр хвостовика – 32 мм - загальна довжина свердла -135 мм - довжина хвостовика – 60 мм Оснащене твердосплавними змінними пластинами: WCMX 050308 (2 шт). | Для забезпечення безпеки руху поїздів та виконання поточного утримання колії |
| Свердло вкорочене підвищеної жорсткості 424 D-36 мм з механічним кріпленням багатогранних твердосплавних пластин WCMX 06Т308, - діаметр свердла - 36 мм. - довжина свердла –137-139 мм; - діаметр хвостовика – 32 мм; - довжина хвостовика – 60 мм; Оснащене твердосплавними змінними пластинами: WCMX 06Т308 (2 шт). З підведенням мастильно-охолоджувальної рідини | Для забезпечення безпеки руху поїздів та виконання поточного утримання колії |
| Фреза кільцева (свердло корончате) діаметр 22мм, - глибина свердлення 30мм - для свердління рейок Р-50, Р-65, Р-75 з твердістю шийки до 450 HB (по Бріннелю), або до 45 HRC (по Роквеллу) - з твердосплавними напаяними пластинами. - універсальний хвостовик WELDON 19мм (3/4") - ISO 9001:2015 | Для забезпечення безпеки руху поїздів та виконання поточного утримання колії |
| Фреза кільцева (свердло корончате) діаметр 36мм, - глибина свердлення 30мм, - для свердління рейок Р-50, Р-65, Р-75 з твердістю шийки до 450 HB (по Бріннелю), або до 45 HRC (по Роквеллу), - з твердосплавними напаяними пластинами. - універсальний хвостовик WELDON 19мм (3/4") - ISO 9001:2015 | Для забезпечення безпеки руху поїздів та виконання поточного утримання колії |
| Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником |  |
| Якісні характеристики Документи, які підтверджують відповідність продукції: - сертифікат відповідності виданий акредитованим органом із сертифікації Національного Агентства Акредитації України Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (добровільна сертифікація та на продукцію залізничного призначення з переліку, затвердженого на засіданні Ради по залізничному транспорту); - або для продукції, яка підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів, надати оригінал або копію декларації про відповідність, складену відповідно до вимог технічних регламентів; - або для продукції, яка не підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів надати підтверджуючий лист, виданий органом з оцінки відповідності відповідної галузі акредитації та декларацію про відповідність, яка складена відповідно до вимог ДСТУ ISO/IES 17050-1:2006 (Додаток 3а). | Для забезпечення безпеки руху поїздів та виконання поточного утримання колії |
| Очікувана вартість 1 527 753,60 грн. з ПДВ (один мільйон п’ятсот двадцять сім тисяч сімсот п’ятдесят три грн. 60 коп.); 1 273 128,00 грн. без ПДВ (один мільйон двісті сімдесят три тисячі сто двадцять вісім грн. 00 коп.). | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц |