ДК  021:2015: 09210000-4 — Мастильні засоби

(Мастило залізничне ЛЗ-ЦНИИ) UA-2021-03-24-004307-c

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Мастило залізничне ЛЗ-ЦНИИ Зовнішній вигляд - Однорідна мазь від світло-жовтого до темно-жовтого кольору Ефективна в′язкість при -30ºС і середньому градієнті швидкості деформації 10с-1, Па*с, не більше - 420 Межа міцності на сдвиг при 50ºС, Па,не менше - 220 Температура крапання, ºС, не нижче - 135 Колоїдна стабільність виділеної оливи, %, не більше - 22 Масова частка вільних лугів у перерахунку NaOH, %, не більше - 0,2 Вміст механічних домішок - Відсутність Випаровуваність при 100ºС за 1 год,%, не більше - 7,0 Пенетрація при 25 ºС, м.10-4, в межах - 200-260 Масова частка води, %, не більше - 0,4 | ЛЗ-ЦНИИ ГОСТ 19791-74 або нормативна документація виробника |
| Якісні характеристики Для використання в якості мастила в вузлах вагонів. . | ЛЗ-ЦНИИ ГОСТ 19791-74 або нормативна документація виробника |
| Очікувана вартість 955 000,00 грн; | Закупівля передбачена планом закупівлі ТМЗ за власні кошти залізниці на 2021 рік, напрямок фінансування – ТМЦ |

Керівник служби організації та проведення закупівель РФ «Придніпровська залізниця»

Виконавець Жилкін В.М.