Код ДК 021-2015 – 31170000-8  «Трансформатори» (автоблокувальні трансформатори та реактори в асортименті)

UA-2021-03-24-006977-a

| Вимоги Тендерної документації |  | Обгрунтування |
| --- | --- | --- |
| Реактор РОБС-1А /або еквівалент/ Опір реактора при частоті 50 Гц –0 ,74Ом.; Напругапричастоті 50 Гц, 10В.; Струм не більше 13,5 А. |  | Автоблокувальні трансформатори та реактори в асортименті використовують для забезпечення струмом ланцюгів автоблокування та сигналізації в електричних мережах змінного струму на залізницях |
| Трансформатор РТЭ-1А /або еквівалент/ Частота – 50; 60 Гц; Номінальна напруга первинної обмотки – 0,9В; Номінальний струм первинної обмотки не більше – 2,5А; Напруга вторинної обмотки при х.х.-92 ± 4,6; Напруга вторинної обмотки при номінальному навантажені – 85В ± 4,25; Струм х.х. не більше – 2,2А; Струм вторинної при номінальному навантажені – 0,0095 А; Струм підмагнічування первинної обмотки – 10А; Опір навантаження (номінальне навантаження) – 9000 Ом |  | Автоблокувальні трансформатори та реактори в асортименті використовують для забезпечення струмом ланцюгів автоблокування та сигналізації в електричних мережах змінного струму на залізницях |
| Трансформатор ПОБС-2У /або еквівалент/ Частота – 50Гц; Потужність -300 ВА; Номінальна напруга первинної обмотки, В – 220/110 В Номінальний струм первинної обмотки, А – 1,5/3,0 А Номінальна напруга вторинних обмоток при хх, В – 18,52 ± 5% Номінальний струм вторинних обмоток, А – 17,0 А |  | Автоблокувальні трансформатори та реактори в асортименті використовують для забезпечення струмом ланцюгів автоблокування та сигналізації в електричних мережах змінного струму на залізницях |
| Трансформатор ПОБС-3У /або еквівалент/ Частота – 50Гц; Потужність -300 ВА; Номінальна напруга первинної обмотки, В – 220/110 В Номінальний струм первинної обмотки, А – 1,5/3,0 А Номінальна напруга вторинних обмоток при хх, В – 256,5 В ± 5% Номінальний струм вторинних обмоток, А – 1,21 А ± 5% |  | Автоблокувальні трансформатори та реактори в асортименті використовують для забезпечення струмом ланцюгів автоблокування та сигналізації в електричних мережах змінного струму на залізницях |
| Трансформатор ПОБС-5У /або еквівалент/ Частота – 50Гц; Потужність -300 ВА; Номінальна напруга первинної обмотки, В – 220/110 В Номінальний струм первинної обмотки, А – 1,5/3,0 А Номінальна напруга вторинних обмоток при хх, В 45,8 – 47,0 В Номінальний струм вторинних обмоток, А – 5,7 - 6,82 А |  | Автоблокувальні трансформатори та реактори в асортименті використовують для забезпечення струмом ланцюгів автоблокування та сигналізації в електричних мережах змінного струму на залізницях |
| Трансформатор СОБС-2У /або еквівалент/ Частота – 50Гц; Потужність -135 ВА; Номінальна напруга первинної обмотки, В –220/110 В; Номінальна напруга вторинних обмоток при хх, В – 40,6 В; Струм первинної обмотки не більше – 0,7/1,4 А; Номінальний струм вторинних обмоток – 2,8А; Номінальна напруга вторинних обмоток при номінальному навантаженні, В – 38,0 В |  | Автоблокувальні трансформатори та реактори в асортименті використовують для забезпечення струмом ланцюгів автоблокування та сигналізації в електричних мережах змінного струму на залізницях |
| Трансформатор СТ-4-У /або еквівалент/ Частота – 50Гц; Потужність -16 ВА; Номінальна напруга первинної обмотки, В – 110, 195, 220 В; Номінальна напруга вторинних обмоток при хх, В – 15,3 В; Номінальна напруга вторинних обмоток при номінальному навантаженні, В – 13,9 В; Струм первинної обмотки не більше – 0,11А |  | Автоблокувальні трансформатори та реактори в асортименті використовують для забезпечення струмом ланцюгів автоблокування та сигналізації в електричних мережах змінного струму на залізницях |
| Трансформатор СТ-5-У /або еквівалент/ Частота – 50Гц; Потужність -25 ВА; Номінальна напруга первинної обмотки, В – 110, 185, 220 В; Номінальна напруга вторинних обмоток при хх, В – 16,0 В; Номінальна напруга вторинних обмоток при номінальному навантаженні, В – 14,6 В; Струм первинної обмотки не більше – 0,16А |  | Автоблокувальні трансформатори та реактори в асортименті використовують для забезпечення струмом ланцюгів автоблокування та сигналізації в електричних мережах змінного струму на залізницях |
| Трансформатор ПРТ-А2 /або еквівалент/ Номінальна напруга первинної обмотки, В – 220/110 В Номінальний струм первинної обмотки, А – 0,35/0,7 А Номінальна напруга вторинних обмоток при хх, В – 12,7 В Номінальний струм вторинних обмоток, А – 5,42 А |  | Автоблокувальні трансформатори та реактори в асортименті використовують для забезпечення струмом ланцюгів автоблокування та сигналізації в електричних мережах змінного струму на залізницях |
| Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником продукції |  |  |
| Якісні характеристики . Документи, які підтверджують відповідність продукції: - сертифікат відповідності виданий акредитованим органом із сертифікації Національного Агентства Акредитації України Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (добровільна сертифікація та на продукцію залізничного призначення з переліку, затвердженого на засіданні Ради по залізничному транспорту); - або для продукції, яка підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів, надати оригінал або копію декларації про відповідність, складену відповідно до вимог технічних регламентів; - або для продукції, яка не підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів надати підтверджуючий лист, виданий органом з оцінки відповідності відповідної галузі акредитації та декларацію про відповідність, яка складена відповідно до вимог ДСТУ ISO/IES 17050-1:2006 (Додаток 3а). |  |  |
| Очікувана вартість 246 595,80грн. з ПДВ (двісті сорок шість тисяч п’ятсот дев’яносто п’ть грн. 80 коп.); 205 496,50грн. без ПДВ (двісті п’ять тисяч чотириста дев’яносто шість грн. 50 коп.) |  | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц |