ДК  021-2015 – 31530000-0 «Частини до світильників та освітлювального обладнання»

(лампи світлодіодні)

UA-2021-03-25-007714-c

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Лампа світлодіодна (LED лампа) 12Вт Е27; Потужність - 12Вт, Цоколь - Е27, Світловий потік – не менше 1140Лм, Температура світла – не менше 4100К, Тривалість горіння – не менше 50 000 годин, Індекс енергоефективності (IEE) – не менше «А». Лампа світлодіодна (LED лампа) 18Вт G13; Потужність - 18Вт, Цоколь – G13, Колба – Т8, Світловий потік – не менше 1600Лм, Температура світла – не менше 4000К, Тривалість горіння – не менше 30 000 годин, Індекс енергоефективності (IEE) – не менше «А». Лампа світлодіодна (LED лампа) 8Вт E27; Потужність - 8Вт, Цоколь – Е27, Світловий потік – не менше 720Лм, Температура світла – не менше 4100К, Тривалість горіння – не менше 50 000 годин, Індекс енергоефективності (IEE) – не менше «А». Лампа світлодіодна (LED лампа) 5Вт E27; Потужність - 5Вт, Цоколь - Е27, Світловий потік – не менше 475Лм, Температура світла – не менше 4100К, Тривалість горіння – не менше 50 000 годин, Індекс енергоефективності (IEE) – не менше «А». Лампа світлодіодна (LED лампа) 7,5Вт G13; Потужність – 7,5Вт, Цоколь – G13, Колба – Т8, Світловий потік – не менше 900Лм, Температура світла – не менше 4000К, Тривалість горіння – не менше 25 000 годин, Індекс енергоефективності (IEE) – не менше «А». Лампа світлодіодна (LED лампа) 9Вт G13; Потужність - 9Вт, Цоколь – G13, Колба – Т8, Світловий потік – не менше 800Лм, Температура світла – не менше 4000К, Тривалість горіння – не менше 25 000 годин, Індекс енергоефективності (IEE) – не менше «А». Лампа світлодіодна (LED лампа) 10Вт E27; Потужність - 10Вт, Цоколь - Е27, Світловий потік – не менше 950Лм, Температура світла – не менше 4100К, Тривалість горіння – не менше 50 000 годин, Індекс енергоефективності (IEE) – не менше «А». Лампа світлодіодна (LED лампа) 80Вт E40; Потужність - 80Вт, Цоколь – Е40, Світловий потік – не менше 6500Лм, Температура світла – не менше 4000К, Тривалість горіння – не менше 30 000 годин, Індекс енергоефективності (IEE) – не менше «А». Лампа світлодіодна (LED лампа) 10Вт E14; Потужність - 10Вт, Цоколь – Е14, Світловий потік – не менше 950Лм, Температура світла – не менше 4100К, Тривалість горіння – не менше 50 000 годин, Індекс енергоефективності (IEE) – не менше «А». Лампа світлодіодна (LED лампа) 22Вт E27; Потужність - 22Вт, Цоколь - Е27, Світловий потік – не менше 2090Лм, Температура світла – не менше 4100К, Тривалість горіння – не менше 50000 годин, Індекс енергоефективності (IEE) – не менше «А». Лампа світлодіодна (LED лампа) 40Вт E27; Потужність - 40Вт, Цоколь - Е27, Світловий потік – не менше 3610Лм, Температура світла – не менше 4100К, Тривалість горіння – не менше 50 000 годин, Індекс енергоефективності (IEE) – не менше «А». Лампа світлодіодна (LED лампа) 15Вт E27; Потужність - 15Вт, Цоколь - Е27, Світловий потік – не менше 1275Лм, Температура світла – не менше 4100К, Тривалість горіння – не менше 50 000 годин, Індекс енергоефективності (IEE) – не менше «А». Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником | Лампи світлодіодні необхідні для внутрішнього та зовнішнього освітлення приміщень та споруд |
| Якісні характеристики Документи, які підтверджують відповідність продукції: - сертифікат відповідності виданий акредитованим органом із сертифікації Національного Агентства Акредитації України Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (добровільна сертифікація та на продукцію залізничного призначення з переліку, затвердженого на засіданні Ради по залізничному транспорту); - або для продукції, яка підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів, надати оригінал або копію декларації про відповідність, складену відповідно до вимог технічних регламентів; - або для продукції, яка не підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів надати підтверджуючий лист, виданий органом з оцінки відповідності відповідної галузі акредитації та декларацію про відповідність, яка складена відповідно до вимог ДСТУ ISO/IES 17050-1:2006 (Додаток 3а). | Лампи світлодіодні необхідні для внутрішнього та зовнішнього освітлення приміщень та споруд |
| Очікувана вартість 1 151 193,60 грн. з ПДВ (один мільйон сто п’ятдесят одна тисяча сто дев’яносто три грн. 60 коп.); 959 328,00 грн. без ПДВ (дев’ятсот п’ятдесят дев’ять тисяч триста двадцять вісім грн. 00 коп.). | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц |