ДК  021:2015: 09210000-4 — Мастильні засоби

(Масла та оливи залізничні) UA-2021-03-31-005670-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Олива компресорна КС-19 або еквівалент; 1.Вязкість кінематична при 1000 С - мм2/с – 17-21 2.Кислотне число, мг.КОН на 1 г масла, не більше 0,04 3. Вміст водорозчинних кислот та луг – відсутність. 4. Вміст механічних домішок, % не більше 0,007 5. Вміст води - відсутність 6. Температура спалаху у відкритому тиглі, 0 С, не нижче – 245. 7. Температура застигання, при0 С, не вище – (-5). Олива компресорна К-12 або еквівалент; 1.Вязкість кінематична при 1000 С - мм2/с – 11-14 2.Кислотне число, мг.КОН на 1 г масла, не більше 0,15 3. Вміст водорозчинних кислот та луг – відсутність. 4. Вміст механічних домішок, % не більше 0,007 5. Вміст води - відсутність 6. Температура спалаху у відкритому тиглі, 0 С, не нижче – 216. 7. Температура застигання, при 0 С, не вище – (-25). Мастило редукторне СТП-3 або еквівалент; 1.Зовнішній вигляд – однорідна мазь чорного кольору 2.Масова частка води, % - відсутність 3.Мікропенецераці, мм/10 при 00 С – 80-100 4. Корозійний вплив на метали – витримує. Мастило для залізничного транспорту «Агрінол МЗТ» або еквівалент; 1.Зовнішній вигляд – однорідна пластична мазь від світло-жовтого до темно-коричневого кольору. 2.Пенетрація при 250 С, мм-1 , у межах – 0-630 3.Температура каплепадіння, при 0 С 35-370 4.Колоїдна стабільність, % виділеної оливи, не більше – 15 5.Масова частка води, % не більше – сліди 6.Масова частка вільного лугу у перерахунку на NaOH, %, не більше – 0,7 7.Масова частка вільних органічних кислот, мг КОН/г – 0,3-1,5 8. Масова частка механічних домішок,% не більше – 0,05. | Олива компресорна КС-19 або еквівалент ГОСТ 1861-73 Олива компресорна К-12 або еквівалент ГОСТ 1861-73 Мастило редукторне СТП-3 або еквівалент ТУ У 23,2-30802090-019-2003 Мастило для залізничного транспорту «Агрінол МЗТ» або еквівалент ТУ У 20,5-30802090-024:2012 |
| Якісні характеристики Для використання в якості оливи для компресорів, редукторах та підшипникових вузлах локомотивів. | Олива компресорна КС-19ГОСТ 1861-73 або нормативна документація виробника Олива компресорна К-12 ГОСТ 1861-73 або нормативна документація виробника Мастило редукторне СТП-3 ТУ У 23,2-30802090-019-2003 або нормативна документація виробника Мастило для залізничного транспорту «Агрінол МЗТ» ТУ У 20,5-30802090-024:2012 або нормативна документація виробника |
| Очікувана вартість 2 853 813,96грн. з ПДВ; | Закупівля передбачена планом закупівлі ТМЗ за власні кошти залізниці на 2021 рік, напрямок фінансування – ТМЦ |

Керівник служби організації та проведення закупівель РФ «Придніпровська залізниця»

Виконавець Жилкін В.М.