ДК  021-2015 – 31520000-7 «Світильники та освітлювальна арматура»

(Світильники та прожектори світлодіодні)

UA-2021-03-31-005741-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Світильник світлодіодний потужністю не більше 150Вт; Номінальна напруга, В - 220 Потужність не більше Вт - 150 Світловий потік, Лм не менше -15 000 Коефіцієнт потужності, не менше (cos φ) - не менше 0,95 Колірна температура, град. К - 4000-5500 Світлова ефективність, лм/Вт, не менше - 140 Зниження світлового потоку після 50 000 годин роботи - не більше 15 % Температурний діапазон навколишнього середовища Та, оС - -40 до +50 Термін гарантії на світильник - не менше 5 років Термін служби не менше - 15 років Клас світлорозподілу - прямого світла Тип кривої сили світла - концетрована-косинусна Наявність протоколу випробувань центру, що акредитований Національним агентством з акредитації України (НААУ) за вимогами ДСТУ ISО/ІЕС 17025, про відповідність світлодіодних світильників та прожекторів вимогам Постанови КМУ №992 від 15.10.2012 р. - обов’язкова (Надати протокол) Вузол кріплення - консоль до 58 мм Ступінь захисту (не менше) ІР65. Світильник світлодіодний потужністю не більше 500 Вт; Номінальна напруга, В -220 Потужність не більше Вт - 500 Світловий потік, Лм не менше - 53200 Коефіцієнт потужності, не менше ( cos φ) - не менше 0,95 Колірна температура, град. К - 4000-5500 Світлова ефективність, лм/Вт, не менше - 140 Зниження світлового потоку після 50 000 годин роботи - не більше 15 % Температурний діапазон навколишнього середовища Та, оС - -40 до +50 Термін гарантії на світильник - Не менше 5 років Термін служби не менше - 15 років Клас світлорозподілу - прямого світла Тип кривої сили світла - концетрована-косинусна Наявність протоколу випробувань центру, що акредитований Національним агентством з акредитації України (НААУ) за вимогами ДСТУ ISО/ІЕС 17025, про відповідність світлодіодних світильників та прожекторів вимогам Постанови КМУ №992 від 15.10.2012 р. - обов’язкова (Надати протокол) Вузол кріплення - регулювання повороту світильника в горизонтальній площині від 90° до 35° Ступінь захисту (не менше) ІР65. Прожектор світлодіодний потужністю не більше 50 Вт; Номінальна напруга, В - 220 Потужність не більше Вт - 50 Світловий потік, Лм не менше - 5600 Коефіцієнт потужності, не менше (cos φ) - е менше 0,95 Колірна температура, град. К - 4000-5500 Світлова ефективність, лм/Вт - не менше 140 Зниження світлового потоку після 50 000 годин роботи - не більше 15 % Температурний діапазон навколишнього середовища Та, оС - -40 до +50 Термін гарантії на світильник не менше - 5 років Термін служби не менше - 15 років Клас світлорозподілу - прямого світла Тип кривої сили світла - концетрована-косинусна Наявність протоколу випробувань центру, що акредитований Національним агентством з акредитації України (НААУ) за вимогами ДСТУ ISО/ІЕС 17025, про відповідність світлодіодних світильників та прожекторів вимогам Постанови КМУ №992 від 15.10.2012 р. - обов’язкова (Надати протокол) Вузол кріплення - консоль до 58 мм Ступінь захисту (не менше) ІР65. Світильник світлодіодний потужністю не більше 40 Вт; Номінальна напруга, В - 220 Потужність не більше Вт - 40 Світловий потік, Лм не менше - 4200 Коефіцієнт потужності, не менше (cos φ) - не менше 0,95 Колірна температура, град. К - 4000-5500 Світлова ефективність, лм/Вт, не менше - 140 Зниження світлового потоку після 50 000 годин роботи - не більше 15 % Температурний діапазон навколишнього середовища Та, оС - -40 до +50 Термін гарантії на світильник - не менше 5років Термін служби - не менше 15 років Клас світлорозподілу - прямого світла Тип кривої сили світла - концетрована-косинусна Наявність протоколу випробувань центру, що акредитований Національним агентством з акредитації України (НААУ) за вимогами ДСТУ ISО/ІЕС 17025, про відповідність світлодіодних світильників та прожекторів вимогам Постанови КМУ №992 від 15.10.2012 р. - обов’язкова (Надати протокол) Вузол кріплення - консоль до 58 мм Ступінь захисту (не менше) ІР65. Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником | Світильники та прожектори світлодіодні необхідні для забезпечення відповідного рівня освітлення технологічних об’єктів інфраструктури регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця», освітлення станцій та платформ. |
| Якісні характеристики Документи, які підтверджують відповідність продукції: - сертифікат відповідності виданий акредитованим органом із сертифікації Національного Агентства Акредитації України Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (добровільна сертифікація та на продукцію залізничного призначення з переліку, затвердженого на засіданні Ради по залізничному транспорту); - або для продукції, яка підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів, надати оригінал або копію декларації про відповідність, складену відповідно до вимог технічних регламентів; - або для продукції, яка не підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів надати підтверджуючий лист, виданий органом з оцінки відповідності відповідної галузі акредитації та декларацію про відповідність, яка складена відповідно до вимог ДСТУ ISO/IES 17050-1:2006 (Додаток 3а). | Світильники та прожектори світлодіодні необхідні для забезпечення відповідного рівня освітлення технологічних об’єктів інфраструктури регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця», освітлення станцій та платформ. |
| Очікувана вартість 3 167 472,00 грн. з ПДВ (три мільйони сто шістдесят сім тисяч чотириста сімдесят дві грн. 00 коп.); 2 639 560,00 грн. без ПДВ (два мільйони шістсот тридцять дев’ять тисяч п’ятсот шістдесят грн. 00 коп.). | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц |