ДК 021:2015 - 44420000-0 „Будівельні товари”  (ущільнювачі)

UA-2021-04-06-00437-b

| Вимоги Тендерної документації |  | Обгрунтування |
| --- | --- | --- |
| Технічні характеристики Ущільнювач Z-обр. – 50кг., Ущільнювач для вiкон НТ-10 (L-3,6м) – 320кг., Ущільнювач НТ-8 для вiкон, замок (бухтами) – 525кг., Ущільнювач для вiкон НТ-9 (L-3,6м) – 260кг. 1.Умовна міцність при розтягуванні, МПа, не менш- 3,9; 2. Відносне подовження при розриві, %, не менш – 300; 3.Твердість по Шору А, умовні одиниці – 60-75; 4. Твердість в міжнародних одиницях IRHD – 55-70; 5. ВДЗ при постіній величині стиснення 24г 20% 1000С, не більше 75 6. Зміна відностного подовження після старіння у повітрі при 700С 72г -50-0; 7.Температурна межа крихкості -35; 8.Коефіцієнт морозостійкості по еластичному відновленню не менш 0,2; 9.Щільність -1260. Ущiльнювач автоматичних дверей електричок ПР-247 (L-2,6м) – 120,00кг., Ущільнювач автоматичних дверей електричок ПР-248 . (L-2,6м) – 102,00кг. 1.Умовна міцність при розтягуванні, МПа, не менш- 3,9; 2. Відносне подовження при розриві, %, не менш – 300; 3.Твердість по Шору А, умовні одиниці – 60-75; 4. Твердість в міжнародних одиницях IRHD – 55-70; 5. ВДЗ при постіній величині стиснення 24г 20% 1000С, не більше 75 6. Зміна відностного подовження після старіння у повітрі при 700С 72г -50-0; 7.Температурна межа крихкості -35; 8.Коефіцієнт морозостійкості по еластичному відновленню не менш 0,2; 9.Щільність -1260. Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником . |  | Згідно з нормативним документом «Норми витрат матеріалів, запасних частин, приладів та виробів на технічне обслуговування і поточні ремонти електровозів серії ВЛ8», Затверджені наказом від 10.11.2015 № 478-Ц/од, «Правила технічного обслуговування та поточних ремонтів електровозів постійного струму ВЛ8, ВЛ10, ВЛ11» ЦТ-0188, затверджені наказом від 28.07.2009 № 418-Ц, «ЛОКОМОТИВИ СЕРІЙ ВЛ80, ВЛ82, ВЛ11, ВЛ40, ЧС4, ЧС7, ЧС8, ЧМЕЗ. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ З УРАХУВАННЯМ НОВИХ МІЖРЕМОНТНИХ ПРОБІГІВ. НОРМИ ВИТРАТ МАТЕРІАЛІВ, ЗАПАСНИХ ЧАСТИН, ПРИЛАДІВ І ВИРОБІВ» 105.43000.20819, «Правила технічного обслуговування та поточних ремонтів електровозів ЧС2, ЧС4, ЧС7, ЧС8» ЦТ-0039, затверджені наказом від 30.01.2002 № 40-Ц |
| # Якісні характеристики згідно ТУ У 600152135.071-99 «Вироби гумові технічні для рухомого складу залізниць та вимоги до гум, що використовуються для їх виготовлення» |  |  |
| Очікувана вартість 149 658,95 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку та листа від 17.02.2021 № НХ ПрЗ-3/865 (вх. №ЦЦЗ-9/602 від 19.02.2021). Лист від 04.03.2021 № ЦКТУ-08/357 (вх. №ЦХ-15/4410 від 04.03.2021). |  |