Інформація щодо процедури закупівлі

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

код ДК 021-2015 – 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки (Послуги з технічного обслуговування реєстраторів розрахункових  операцій MINI)

Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - ЦБД UA-2021-04-07-000586-с, на електронному торговому майданчику  Smarttender.biz № 10490595

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Послуги без розпломбування РРО (один раз на місяць): - перевірка зовнішнього вигляду РРО на наявність пломби на корпусі; - технічний огляд, регулювання, чистка та змащування друкуючого механізму РРО, - перевірка наявності та цілісності ножа для відриву чеку; очищення клавіатури РРО від пилу та бруду з метою запобігання залипання клавіш; - запуск тестів клавіатури та принтера 901-903, 908; - перевірка відповідності дати і часу на індикаторі та корекція часу при необхідності; - адміністрування облікових записів РРО в системі інформаційного еквайрингу. Послуги, що пов’язані з розпломбуванням РРО: - перевірка цілісності шлейфів та надійності контактів у з’єднувачах між системною платою, платою клавіатури та термопринтером; - промивання спиртом валу для протягування термопаперу та лінійки термоелементів головки термопринтера; - перевірка ступеня заряду основного акумулятора; - виконання всіх доопрацювань РРО, на які за попередній період були отримані бюлетені від Виробника. При необхідності: - послуги по заміні акумуляторної батареї та блоку живлення при виходу їх з ладу; - проведення технічної експертизи РРО з переопломбуванням; - один раз на рік здійснювати огляд РРО на відповідність програмного та конструк-торсько-технологічної документації Виробника, якщо апарат протягом року не підлягав ремонту; - надання консультаційної допомоги підготовленим касирам-операторам Замовника по роботі на РРО; - занесення в Книгу обліку розрахункових операцій відмітки щодо проведення технічного обслуговування та/або ремонт | Згідно Закону України від 06.07.1995 №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (із змінами), Постанові Кабінету Міністрів України від 12.05.2004 №601 «Про затвердження порядку технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій» (із змінами),- наказу Міністерства фінансів України від 14.06.2016 №547 «Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій», зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 05.07.2016 за № 918/29048 (із змінами), наказу Міністерства фінансів України від 08.10.2012 № 1057 «Про затвердження вимог щодо створення контрольної стрічки в електронній формі у реєстраторах розрахункових операцій та модемів для передачі даних та Порядку передачі електронних копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків реєстраторів розрахункових операцій дротовими або бездротовими каналами зв’язку до органів державної податкової служби», який зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.10.2012 за № 1743/22055. |
| Якісні характеристики Якість наданих послуг повинна відповідати діючим нормативним актам, паспорту та посібнику по експлуатації РРО та законодавчим актам України | , а саме: Закону України від 06.07.1995 №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (із змінами), Постанові Кабінету Міністрів України від 12.05.2004 №601 «Про затвердження порядку технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій» (із змінами),- наказу Міністерства фінансів України від 14.06.2016 №547 «Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій», зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 05.07.2016 за № 918/29048 (із змінами), наказу Міністерства фінансів України від 08.10.2012 № 1057 «Про затвердження вимог щодо створення контрольної стрічки в електронній формі у реєстраторах розрахункових операцій та модемів для передачі даних та Порядку передачі електронних копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків реєстраторів розрахункових операцій дротовими або бездротовими каналами зв’язку до органів державної податкової служби», який зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.10.2012 за № 1743/22055. |
| Очікувана вартість закупівлі Складає 57 600,00 грн. з ПДВ. | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2020 №275 |