ДК 021:2015 - 34630000-2 Частини залізничних або трамвайних локомотивів

чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху                                                                         (Запасні частини до колійної техніки) за Лотами №1,2,3

UA-2021-04-08-008597-b

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики ЛОТ№1 № з/п; Найменування товару; Технічні характеристики. 1; Електромагніт МІС 2100(380В); Режим роботи ПВ%- 100,40 Номільне тягове навантаження, Н -21 Допустиме число циклів в годину – 1200 Хід якоря, мм – 20 Ступінь захисту ІР40. 2; Електромагніт МІС 3100(380В); Режим роботи ПВ%- 10 Номільне тягове навантаження, Н -42 Допустиме число циклів в годину – 600 Хід якоря, мм – 20 Ступінь захисту ІР40. 3; Вимикач кінцевий КУ 704; Напруга постійного струму – 220В Частота включень-виключень – 650 на годину Температура навколишнього середовища -40 до +40С Механічна зносостійкість – 1 млн. циклів включень-виключень. Кількість робочих положень – 3. 4; Насос НШ 100; Робочий об’єм см3 – 100 Подача, л/хв – 173 Номінальна потужність, кВт – 66,4 Номінальна частота обертів, об/хв – 1920 Маса, кг – не більше 17. 5; Вимикач кінцевий ВПК 1110; Номінальний струм – 10А Робочий хід – 5.3мм Ступінь захисту – ІР65 Тип приводу – штовхач Кількість контактів 1з+1р. 6; Вимикач кінцевий ВПК 2112; Номінальний струм – 10А Робочий хід – 5.3мм Ступінь захисту – ІР65 Тип приводу – ричаг з роликом Кількість контактів 1з+1р. 7; Вентиль електропневматичний ВВ32, 24V; Номінальна напруга – 24В Номінальний тиск МПа – 0,63 Споживча потужність Вт – не більше 16 Матеріал корпусу - чавун Маса, кг – не більше 1,2. 8; Реле регулятора РРТ-32; Номінальна напруга, В - 24 Регулюєма напруга з підключеними акумуляторними батареями, В – 27-29 Номінальний струм в цепі виводу «Ш», А – 4 струм обмеження навантаження генератора, А – 37-54 Маса регулятора, кг, не більше – 1,4. 9; Вимикач батарей ВБ 404; Номінальна напруга при постійному струмі, В – 27 Максимальна сила струму, А – 1000 Маса кг, не більше – 1,2. ЛОТ№2 № з/п; Найменування товару; Технічні характеристики. 1; Вал карданний; Вал карданний на дрезину ДГКУ (257-2202010-17). 2; Вал карданний; Вал карданний на дрезину ДГКУ (255Б-2204010-07). 3; Наличник; Наличники на дрезину ДГКУ (1089-013-08). 4; Наличник; Наличники на дрезину ДГКУ (1089-013-09). 5; Вал привода генератора проміжний; Вал привода генератора на дрезину ДГКУ проміжний (0196-51М-00). 6; Опора в зборі; Опора в зборі на дрезину ДГКУ (5.34.01). 7; Насос живлення відкачуючий; Насос живлення відкачуючий на дрезину ДГКУ (53-359-00-1). ЛОТ№3 № з/п; Найменування товару; Технічні характеристики. 1; Насос; Насос до домкрата колійного ДК-20 та рихтувальника гідравлічного ГР-12. 2; Комплект ГТВ; комплект ГТВ домкрата колійного ДК-20. 3; Комплект ГТВ; комплект ГТВ рихтувальника гідравлічного ГР-12. | Згідно інструкції з улаштування та утримання колії залізниць України ЦП-0269 затвердженої наказом Укрзалізниці від 01.03.2012 за № 072-Ц. Згідно Настанови з ремонту вантажних дрезин ДГКу затвердженої наказом Укрзалізниці від 27.08.2008 за № 373-Ц. |
| Очікувана вартість Лот№1 - 543 020,22 грн з ПДВ Лот№2 - 1 207 242,00 грн з ПДВ Лот№3 - 1 388 700,00 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц |