Код ДК 021:2015 - 42410000-3 Підіймально-транспортувальне

обладнання (Запасні частини до козлових кранів)

UA-2021-04-16-004626-b

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики Шків гальмівний; D - 300 мм; ширина -145 мм; маса - не більш 60 кг.. Редуктор РМ-500 в зборі; Тип передачі - Циліндричний Кількість ступенів передачі - Двохступеневий Розташування осей - Паралельне Номінальний крутний момент, Н * м - 1700 Сумарне міжосьова відстань, мм - 500 Маса, кг - 390. Пускач ПА-322; Номінальна робоча напруга - 380 В Кількість полюсів - 3 Номінальний струм - 40 А габаритні розміри (ДхШхВ): 360х190х130мм. Котушка гальма МО-100; Рід струму - змінний Частота, Гц - 50 Напруга, В - 220/380 Режим роботи, ПВ,% - 40 Число включень, в годину - 1000 Захист, IP - 00. Кінцевий вимикач БК-312; Номінальний струм - 16А Номінальна напруга - 660В змінного струму, 440В постійного струму Ступінь захисту - IP67 Тип приводу - важіль з роликом Частота включень - до 600 на годину Кліматичне виконання - У2 маса - не більш 0,8 кг. Гідроштовхач ТЕ-30; Напруга 3-фазної мережі живлення - 380В Частота мережі - 50Гц Споживана потужність - 180Вт Зусилля, що розвивається підйому - 450Н Середнє зусилля підйому - 300 Н Хід штока - 32мм Маса штовхача, не більш - 11 кг. Шків гальмівний; D - 160 мм; ширина -95 мм; маса - не більш 15 кг.. Пускач ПМЕ-211; Тип контактора - Нереверсивний Кількість фаз - 3 Номінальна робоча напруга - 380 В Тип керуючого струму - Змінний Номінальний струм - 25 А Частота струму - 50 Гц. Пускач ПМЕ-111; Тип контактора - Нереверсивний Кількість фаз - 3 Номінальна робоча напруга - 380 В Тип керуючого струму - Змінний Номінальний струм - 10 А Частота струму-50 Гц. Вимикач автоматичний АП-50-ЗМ; Номінальний струм, А: 63 Кількість полюсів: 3 Номінальна напруга змінного струму, B, при 50/60 Гц: 380 Габаритні розміри ШхДхВ, мм: 103 × 138,5 × 108,5 Маса, кг, не більше: 1,3. Вимикач автоматичний А-63; Номінальний струм In (А): 0,6; 0,8; 1, 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4, 5, 6,3; 8; 10, 12,5; 16; 20; 25; 40, Кількість полюсів: 1; Номінальна робоча напруга змінного струму Ue (В): 400. Контролер кулачковий ККТ-61-АУ2; Номінальний струм 63 А; Максимально допустимий струм при ПВ до 40% 100 А; число положень - вперед - підйом 5 - назад - спуск 5; Максимальна потужність електродвигуна при ПВ 40% : - 220В - 22 кВт - 380-500В - 30 кВт; Кліматичне виконання і категорія розміщення У2; Маса 15 кг. Контролер кулачковий ККТ-62-АУ2; Номінальний струм 63 А; Максимально допустимий струм при ПВ до 40% 100 А; число положень - вперед - підйом 5 - назад - спуск 5; Максимальна потужність електродвигуна при ПВ 40% : - 220В - 2х22 кВт - 380-500В - 2х30 кВт; Кліматичне виконання і категорія розміщення У2; Маса 15 кг. Кнопка КЕ-011; Сила струму-0,5 - 10 А; Номінальна напруга постійного струму - 440 В; Номінальна напруга змінного струму - 380 В; Частота включень - 1200 в годину; керуючий пристрій - Штовхач циліндричний. Кнопка КЕ-021; Сила струму-0,5 - 10 А; Номінальна напруга постійного струму - 440 В; Номінальна напруга змінного струму - 380 В; Частота включень - 1200 в годину; керуючий пристрій - Штовхач циліндричний. Вимикач кінцевий КУ-701; Число електричних ланцюгів 2 Сила струму тривалого режиму, А 10 Сила включається струму, А - змінний, напруга до 500 В 50 - постійний, напруга 110, 220, 440В 25 Сила, що відключається струму, А - змінний, напруга до 500 В 10 - постійний, напруга 110, 220, 440В 2,5 / 1,5 / 0,5 Частота включень в годину, до 600 Розчин контактів, мм 9 (+ 2 / -1) Контактна натискання на місток, Н 2,5 +/- 0,25 Гранична швидкість приводу, м / хв 150 Маса, кг 2,7. Вимикач кінцевий КУ-703; Число електричних ланцюгів 2 Сила струму тривалого режиму, А 10 Сила включається струму, А - змінний, напруга до 500 В 50 - постійний, напруга 110, 220, 440В 25 Сила, що відключається струму, А - змінний, напруга до 500 В 10 - постійний, напруга 110, 220, 440В 2,5 / 1,5 / 0,5 Частота включень в годину, до 600 Розчин контактів, мм 9 (+ 2 / -1) Контактна натискання на місток, Н 2,5 +/- 0,25 Гранична швидкість приводу, м / хв не обмежена Маса кг 5,10. Пускач магнітний ПМА-4100; Допустимий струм, In, A: 63; Робоча напруга, В: 380; Потужність споживача, кВт: 30; Доп. контакти: 2з + 2р; Ступінь захисту: IP00; Кліматичне виконання: УХЛ4; Зносостійкість, млн. Циклів: 0,3; Габарити ДxШxB, мм: 111х135х142; Маса, кг: 2,1. Перемикач АП-503 МТ; Номінальний струм, А: 63 Номінальна напруга змінного струму, B, при 50/60 Гц: 380 Маса, кг, не більше: 1,4. Колесо ходове; Колесо ходове (що веде) в зборі ТВЗ01-08В-01 (D =550) Комплектація : колесо, букси.. Колесо ходове; Колесо ходове (відоме) в зборі ТВЗ01-08В-02 (D =550) Комплектація : колесо, вал, букси.. Редуктор РМ-З50 в зборі; Тип передачі - Циліндричний Кількість ступенів передачі - Двохступеневий Розташування осей - Паралельне Номінальний крутний момент, Н * м - 1700 Сумарне міжосьова відстань, мм - 350 Маса, кг - 140. Гідроштовхач ТЕ-50; Напруга 3-фазної мережі живлення - 380В Частота мережі - 50Гц Споживана потужність - 180 Вт Зусилля, що розвивається підйому - 620Н Середнє зусилля підйому - 500 Н Хід штока - 60мм Маса штовхача, не більше - 12,5кг. Електромагніт; МІС 1100(380В). Електромагніт; МІС 6100(380В). Редуктор Ц2У-200-20-21-У1; Тип передачі циліндричний Сумарне міжосьова відстань 200 мм Маса не більш 250 кг Розташування осей Паралельні Розташування вихідного кінця - Горизонтально Розташування вхідного кінця - Горизонтально Частота обертання вихідного валу від 112 до 280 Крутний момент на вихідному валу від 117 до 250 Кількість передавальних ступенів 2. | Згідно керівництва з експлуатації та ремонту підіймального обладнання. |
| Очікувана вартість 2 323 330,43 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц |