ДК 021:2015 - 34630000-2 Частини залізничних або трамвайних локомотивів

чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху                                                                         (Запасні частини до електропоїздів ЕР)

UA-2021-04-22-003388-a

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Струмоприймач ТЛ-13У: Номінальна напруга мережі постійного струму, В – 3000 Номінальний струм, А: - у русі 500/ 1500 - при стоянці 50 / 270 Найбільша швидкість руху, км/г 160 Робоча висота, мм: - найбільша 1900 - найменша 400 Статичне натискання на контактний провід у діапазоні робочої висоти, кгс - активне, не менше 6,0 - пасивне, не менше 9,0 Різниця між найбільшим і найменшим натисканнями при однобічному русі в робочому діапазоні, кгс, не більше – 1 Найбільша висота піднімання від складеного положення, мм – 2100 Довжина в складеному положенні, мм – 3280 Ширина по кінцях полоза, мм – 2260 Опускна сила у діапазоні робочої висоти, кгс, не менше – 11 Час піднімання до найбільшої робочої висоти при номінальному тиску стисненого повітря, с – 7,0-10,0 Час опускання рухомої системи з найбільшої робочої висоти, с – 3,5 -6,0 Тиск стиснутого повітря, Мпа (кгс/см2): - номінальний 0,5 (5,0) - мінімальний 0,35 (3,5) Діаметр поршня пневматичного приводи, мм 180 Маса струмоприймача без ізоляторів, кг 290 | Згідно з „Правилами технічного обслуговування і поточного ремонту електропоїздів і електросекцій ” ЦТ-0046, затверджених наказом Укрзалізниці від 30.01.2002р. за № 39-Ц |
| Якісні характеристики 6ТН.260.013 | Згідно з „Правилами технічного обслуговування і поточного ремонту електропоїздів і електросекцій ” ЦТ-0046, затверджених наказом Укрзалізниці від 30.01.2002р. за № 39-Ц |
| Очікувана вартість 1 152 000,00 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц |