ДК 021-2015  18830000-6 «Захисне взуття» (боти та галоші діелектричні)

UA-2021-04-22-001625-b

| Вимоги Тендерної документації |  | Обгрунтування |
| --- | --- | --- |
| - Галоші діелектричні – 48 пар | Технічні характеристики: Взуття світло-сірого або бежевого кольорів. Діелектричні властивості взуття характеризуються випробувальною напругою: не менше 15 кВ – калоші та боти з маркуванням Ев – для захисту від напруги понад 1000 В. Струми, що у цьому разі протікають через вироби, не повинні перевищувати: 7,5 мА – для калош та ботів понад 1000 В. Висота галош повинна бути не менше 110 ± 5 мм. За захисними властивостями діелектричне взуття повинне мати таке маркування:– Ев – гумові клеєні формові боти та гумові формові калоші – для захисту від напруги понад 1000 В. Конструктивно спеціальне діелектричне взуття повинно виготовлятись з гумового верху, гумової рифленої підошви, текстильної підкладки і внутрішніх підсилювальних деталей. Боти повинні мати закоти. Висота ботів повинна бути не менше 160 ± 5 мм. | Дана продукція необхідна для забезпечення працівників структурних підрозділів регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» спецодягом згідно «Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту» затверджених наказом Міністерства соціальної політики України 30 січня 2017 року № 141 (НПАОП 60.1-3.31-17). |
| - Боти діелектричні – 59 пар |  |  |
| Якісні характеристики ДСТУ 7239:2011, н/д виробника |  |  |
| Очікувана вартість 60 932,40 грн. з ПДВ (шістдесят тисяч дев’ятсот тридцять дві гривні 40 копійок); 50 777,00 грн. без ПДВ (п’ятдесят тисяч сімсот сімдесят сім гривень 00 копійок). |  | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та за умови виконання зобовязання від 24.06.2020 №ЦЦЗ-15/330 п.1 (відтермінування платежу не менше 45 б.д.). Відповідно до зобов’язання від 04.05.2020 № Ц-3/4-79/144-20 та зобов’язання від 15.06.2020 №Ц-3/4-83/1061-20 продукція належить до Переліку. |