ДК 021-2015-34630000-2 «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху»

(вставка пантографа тип Б)

Номер у Prozorro         UA-2021-05-18-003285-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики Вставка пантографа тип Б - Питомий електричний опір - не більше30 мкОм м; Твердість відповідно ГОСТ 23273-78, по Шору – 35-100 Шор; Межа міцності при стисненні вздовж осі вставки – не менше 35 МПа; Межа міцності при статистичному вигині - не менше 11 МПа; Вміст золи - не більше 0,8%; Водопоглинання - не більше 2%. | Згідно з «Правилами технічного обслуговування і поточного ремонту електропоїздів і електросекцій» ЦТ-0046, затверджених наказом Укрзалізниці від 30.01.2002 р. за № 39-Ц, «Техническое обслуживание и ремонт токоприемников отечественных электровозов постоянного и переменного тока» ТИ-514 |
| Очікувана вартість 357 600,00 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц |