Код ДК 021-2015 – 34630000-2 «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху»  (кришки з поліефірної смоли з армованим скловолокном, сигналізатори заземлення)

UA-2021-05-18-003391-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Кришка муфти з поліефірної смоли армованої скловолокном УПМ 24 | Кришки з поліефірної смоли призначені для захисту кабельних муфт, які призначені для розподілу жил кабелю та встановлення малогабаритної апаратури пристроїв сигналізації, централізації та блокування. |
| Кришка муфти з поліефірної смоли армованої скловолокном РМ 4 | Кришки з поліефірної смоли призначені для захисту кабельних муфт, які призначені для розподілу жил кабелю та встановлення малогабаритної апаратури пристроїв сигналізації, централізації та блокування. |
| Сигналізатор заземлення -призначений для використання в релейних приміщеннях -напруга електроживлення сигналізаторів – (220±22) В змінного струму частотою (50±1) Гц. -струм споживання від мережі змінного струму – не більше 20 мА. -номінальна напруга контрольованого кола: - - два діапазони напруги змінного струму: (198...242) і (21,6...26,4) В; - п'ять діапазонів напруги постійного струму: (5…17), (17…31), (31…71), (71…245), (245…320) В. -час спрацьовування: - 1,5…2,0 с, при відсутності прискорювальної перемички; - до 0,25 с, при наявності прискорювальної перемички. -питомий вхідний опір сигналізатора (між точкою підключення контрольованого кола і точкою заземлення) – не менше 1,0 кОм/В. -габаритні розміри – (195х110х86) мм. -маса – не більше 1,5 кг | Сигналізатори призначені для безперервного контролю опіру ізоляції відносно «землі» джерел живлення постійного та змінного струму постових та підлогових пристроїв залізничної автоматики. |
| Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником продукції |  |
| Якісні характеристики . Документи, які підтверджують відповідність продукції: - сертифікат відповідності виданий акредитованим органом із сертифікації Національного Агентства Акредитації України Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (добровільна сертифікація та на продукцію залізничного призначення з переліку, затвердженого на засіданні Ради по залізничному транспорту); - або для продукції, яка підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів, надати оригінал або копію декларації про відповідність, складену відповідно до вимог технічних регламентів; - або для продукції, яка не підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів надати підтверджуючий лист, виданий органом з оцінки відповідності відповідної галузі акредитації та декларацію про відповідність, яка складена відповідно до вимог ДСТУ ISO/IES 17050-1:2006 (Додаток 3а). |  |
| Очікувана вартість за Лотом № 1 – 270 000,00 грн. з ПДВ (двісті сімдесят тисяч)грн; 225 000,00 грн. без ПДВ (двісті двадцять п’ять)грн за Лотом № 2 – 89 074,08 грн з ПДВ (вісімдесят дев’ять тисяч сімдесят чотири грн. 08 коп.), 74 228,40 грн без ПДВ (сімдесят чотири тисячі двісті двадцять вісім грн. 40 коп.) | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц |