ДК 021-2015 –  24220000-2 «Екстракти дубильних речовин, екстракти барвників, дубильні та фарбувальні речовини»

(лакофарбова продукція)

UA-2021-05-19-001793-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Лак АС-528 - для захисту поверхонь, на які нанесена флуоресцентна емаль АС-554. Колір - не темніше 1 мг J2/100 см3 за йодометричною шкалою, допускається слабка опалесценція;Гарантійний строк зберігання не менш 12 місяців з дати виготовлення , Емаль АС-554 флуоресцентна, використовується для забарвлення предметів, яким необхідна максимальна яскравість пофарбованих поверхонь. Ґрунтовка під денну флуоресцентну емаль АС-554. Умовна в'язкість за віскозиметром ВЗ-246 з діаметром сопла 4 мм, за температури (20,0±0,5) °С, с 60-100 с; Гарантійний строк зберігання не менш 6 місяців з дати виготовлення. | Для виконання ремонтів рухомого складу регіональної філії згідно «Правил технічної експлуатації залізниць України» (Затверджені наказом МТУ № 411 від 20. 12. 1996 року з змінами згідно наказу МТУ № 179 від 19. 03. 2002 г.) |
| Якісні характеристики Лак АС-528 - Умовна в'язкість по віскозиметру ВЗ-246 при температурі (20 ± 0,5) °C - 40-70 с;Масова частка нелетких речовин, % 30-35; Тривалість висихання до ступеню 3 за температури (20 ± 2), год, не більше 1;Еластичність плівки при вигині - не більше 3 мм; Емаль АС-554 Умовна в'язкість по віскозиметрі ВЗ-246 з діаметром сопла 4 мм при температурі (20,0±0,5) °С, с 40-80. Масова частка нелетких речовин, % 40-45. Час висихання до ступеня 3 при температурі (20±2) °С, год., не більше 24 Еластичність плівки при вигині, мм, не більше 3. Стійкість покриття до статичного впливу води при температурі (20±2) °С, год., не менше 4. Стійкість покриття до впливу бензину при температурі (20±2)°С (покриття повинно бути без змін), год. не менше 4. Ґрунтовка під денну флуоресцентну емаль АС-554. Умовна в'язкість за віскозиметром ВЗ-246 з діаметром сопла 4 мм, за температури (20,0±0,5) °С, с 60-100 с; Масова частка нелетких речовин - 55-60%; Ступінь перетирання - не більше 25 мкм; Висихання до ступеню 3 при температурі (20±2) °C – не більше 24 годин;Твердість плівки за маятниковим приладом типу ТМЛ (маятник Кеніга) - не менше 60 с.; Покривність висушеної плівки, не більш 100 г/м2. Еластичність плівки при вигині - не більше 3 мм; |  |
| Очікувана вартість 113 329,80 грн з ПДВ. | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та за умови виконання зобовязання від 24.06.2020 №ЦЦЗ-15/330 п.1 (відтермінування платежу не менше 45 б.д.). Лист від 17.03.2021 № НЗТ-4-3/271 (вх. №ЦЦЗ-9/1050 від 17.03.2021). |