ДК 021:2015 - 021-2015-31650000-7 „Ізоляційне приладдя” (матеріали електроізоляційні)

UA-2021-05-26-002866-a

| Вимоги Тендерної документації |  | Обгрунтування |
| --- | --- | --- |
| Технічні характеристики Лот №1 Стрічка смоляна ЛСХ - Стрічка смоляна виготовляється з бавовняної тканини, просоченої бітумом і поліефірним маслом. Номінальна товщина, мм - 0,8±0,15; Руйнівна напруга, Н/см, не менше – 100; Вологопоглинання, не більше 100%; Средня електрична міцність, кВ/мм – 2,5; Швидкість розклеювання, м/мин -0,75; Нагрівостійкість–не повинно бути витікань в’яжучої речовини при нагріванні ролика стрічки протягом 30±1 хв. при температурі 40±2°С. Класс нагрівостійкості - В (130°С). Лот №2 Стрічка ізоляційна прогумована на бавовняній основі ПОЛ – 18(20) - двостороння, промислова, звичайною липкістю; Ширина 18(20) ± 1 мм; Товщина(+0,05/-0,10) 0,35мм; Липкість (швидкість розклеювання ) до і після старіння, не більше мм/хв-100; Розривне навантаження не менше 6 кгс/см. Лот №3 Стрічка ПВХ ширина 15± 2мм, товщина 0,20±0,05мм - синя, вищого гатунку, в рулонах. Міцність при розтягуванні, МПа (кгс/см2) не менше 14,7 (150); Відносне подовження при розриві,%, не менше -190; Температура крихкості, С0 не більше мінус 30; Липкість стрічки вищого гатунку становить 45 с Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником. |  | Згідно з нормативним документом «НОРМИ ВИТРАТ МАТЕРІАЛІВ, ЗАПАСНИХ ЧАСТИН, ПРИЛАДІВ ТА ВИРОБІВ НА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ПОТОЧНІ РЕМОНТИ ЕЛЕКТРОВОЗІВ СЕРІЇ ВЛ8» Затверджені наказом від 10.11.2015 № 478-Ц/од |
| Якісні характеристики - НД виробника (ГОСТ 2162-97; ГОСТ 16214-86; МЕК 394-1-72; ТУ16-90И37.0012.002) |  |  |
| Очікувана вартість 606 97200 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі к/м 7088 та Лист ЦКТУ-08/931 від 12.05.2021. За умови дотримання зобов’язання від 22.04.2021 № Ц-3/4-87/140-21 (лот №1,,№2) За умови дотримання зобов’язань від 04.05.2020 № Ц-3/4-79/144-20 та від 15.06.2020 № Ц-3/4-83/1061-20 (лот №3). Закупівлю проводити за цінами, що не перевищують середньоринкові по регіону на момент закупівлі. |  |

Начальник служби Т

Технічний фахівець Т