ДК  021-2015 – 31510000-4 «Електричні лампи розжарення»

(Лампи в асортименті)

UA-2021-05-27-012990-b

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Лампа залізнична З(Ж) 110-40 В22; Номінальна потужнісь(не більше) 40Вт; Номінальна напруга 110В; тип цоколя B22d; Номінальний світловий потік (не менше) 300 lm; Середній термін служби (не менше) 1000 годин. Лампа залізнична З(Ж) 54-25 В22; Номінальна потужнісь (не більше) 25 Вт; Номінальна напруга 54В; тип цоколя B22d; Номінальний світловий потік (не менше) 300 lm; Середній термін служби (не менше) 1000 годин. Лампа залізнична З(Ж) 54-40 В22; Номінальна потужнісь (не більше) 40 Вт; Номінальна напруга 54В; тип цоколя B22d; Номінальний світловий потік (не менше) 400 lm; Середній термін служби (не менше) 1000 годин. Лампа залізнична З(Ж) 54-60 В22; Номінальна потужнісь (не більше) 60 Вт; Номінальна напруга 54В; тип цоколя B22d; Номінальний світловий потік (не менше) 650 lm; Середній термін служби (не менше) 1000 годин. Лампа МО 12х60 Е27; 12В, 60Вт, Е27, середня тривалість горіння не менше 1000 годин. Лампа МО 24х60 Е27; 24В, 60Вт, Е27, середня тривалість горіння не менше 1000 годин. Лампа МО 36х100 Е27; 36В, 100Вт, Е27, середня тривалість горіння не менше 1000 годин. Лампа МО 36х60 Е27; 36В, 60Вт, Е27, середня тривалість горіння не менше 1000 годин. Лампа РН 110-15 В22; Номінальна потужність (не більше) 15 Вт; Номінальна напруга 110В; тип цоколя B22d; Номінальний світловий потік (не менше) 78 lm; Середній термін служби (не менше) 310 годин. Лампа РН 110-15-1 В15; Номінальна потужнісь (не більше) 15 Вт; Номінальна напруга 110В; тип цоколя B15d. Номінальний світловий потік (не менше) 78 lm. Середній термін служби (не менше) 310 годин. Лампа РН 110-25 В22; Номінальна потужність (не більше) 25 Вт; Номінальна напруга 110В; тип цоколя B22d; Номінальний світовий потік (не менше) 180 lm; Середній термін служби (не менше) 1000 годин. Лампа РН 110-40 В22; Номінальна потужнісь (не більше) 40Вт; Номінальна напруга 110В; тип цоколя B22d; Номінальний світловий потік (не менше) 300 lm; Середній термін служби (не менше) 1000 годин. Лампа РН 110-8 В15; Номінальна потужнісь (не більше) 8 Вт; Номінальна напруга 110В; тип цоколя B15d. Номінальний світловий потік (не менше) 52 lm. Середній термін служби (не менше) 300 годин. Лампа РН 110-8 Е14; Номінальна потужнісь (не більше) 8 Вт; Номінальна напруга 110В; тип цоколя E14. Номінальний світловий потік (не менше) 52 lm. Середній термін служби (не менше) 300 годин. Лампа РН 55-15 В22; Номінальна потужність(не більше) 15 Вт; Номінальна напруга 55В; тип цоколя B22d; Номінальний світловий потік (не менше) 76 lm; Середній термін служби (не менше) 300 годин. Лампа РН 60-4,8 В15; Номінальна потужнісь (не більше) 4,8 Вт; Номінальна напруга 60В; тип цоколя B15d. Номінальний світловий потік (не менше) 35 lm. Середній термін служби (не менше) 430 годин. Лампа розжарювання 100Вт Е27; 100 Вт, Е27, середня тривалість горіння не менше 1000 годин. Лампа розжарювання 40Вт Е14; 40 Вт, Е14, середня тривалість горіння не менше 1000 годин. Лампа розжарювання 40Вт Е27; 40 Вт, Е27, середня тривалість горіння не менше 1000 годин. Лампа розжарювання 500Вт Е40; 500 Вт, Е40, середня тривалість горіння не менше 1000 годин. Лампа розжарювання 60Вт Е27; 60 Вт, Е27, середня тривалість горіння не менше 1000 годин. Лампа розжарювання 75Вт Е27; 75 Вт, Е27, середня тривалість горіння не менше 1000 годин. Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником | Лампи в асортименті необхідні для внутрішнього та зовнішнього освітлення приміщень та споруд, прилеглих територій, станцій та платформ, а також тягового та моторгвагонного складу філії |
| Якісні характеристики Документи, які підтверджують відповідність продукції: - сертифікат відповідності виданий акредитованим органом із сертифікації Національного Агентства Акредитації України Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (добровільна сертифікація та на продукцію залізничного призначення з переліку, затвердженого на засіданні Ради по залізничному транспорту); - або для продукції, яка підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів, надати оригінал або копію декларації про відповідність, складену відповідно до вимог технічних регламентів; - або для продукції, яка не підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів надати підтверджуючий лист, виданий органом з оцінки відповідності відповідної галузі акредитації та декларацію про відповідність, яка складена відповідно до вимог ДСТУ ISO/IES 17050-1:2006 (Додаток 3а). | Лампи в асортименті необхідні для внутрішнього та зовнішнього освітлення приміщень та споруд, прилеглих територій, станцій та платформ, а також тягового та моторгвагонного складу філії |
| Очікувана вартість 369 341,40 грн. з ПДВ (триста шістдесят дев’ять тисяч триста сорок одна гривня 40 копійок); 307 784,50 грн. без ПДВ (триста сім тисяч сімсот вісімдесят чотири гривні 50 копійок). | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц |