ДК 021:2015 - 34630000-2 Частини залізничних або трамвайних локомотивів

чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху                                                                         (Колодки гальмівні типу «М», типу «ЧС»)

UA-2021-05-27-002541-a

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики № з/п; Найменування товару; Технічні характеристики. 1; Колодка гальмівна локомотивна гребенева типу «М»; Маса, твердість колодки повинна відповідати значенням згідно ГОСТ30249-97 п4.5, п4.4. Колодка повинна виготовлятися із сірого чавуну, хімічний склад який повинен відповідати ГОСТ 30249-97 п4.2 таб.1: На кожній колодці повинні бути нанесені: - товарний знак підприємства-вироб-ника; - позначення типу колодки; - номер партії або номер плавки. Гарантійний термін експлуатації - згідно нормативно-технічній документації.. 2; Колодка гальмівна для електровозів типу «ЧС»; Колодка застосовується для забезпечення процесу гальмування електровозів серії ЧС Маса колодки повинна бути 8,5кг «+/-» 200гр. з чавуну густиною 7,2г/см3. Колодка повинна виготовлятися із сірого чавуну, хімічний склад якого: C (вуглець) 3-3,4%, Si (кремній) 1-1,5%, Mn (марганець) 1-1,5%, P (фосфор), не більше 0,2-0,6%, S (сірка), не1більше 0,2%. Твердість по Бриннеллю (НВ): Тіло колодки - від 197 до 241, вушко - не більш 321.. | Згідно з нормативним документами «НОРМИ ВИТРАТ МАТЕРІАЛІВ, ЗАПАСНИХ ЧАСТИН, ПРИЛАДІВ ТА ВИРОБІВ НА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ПОТОЧНІ РЕМОНТИ ЕЛЕКТРОВОЗІВ СЕРІЇ ВЛ8» Затверджені наказом від 10.11.2015 № 478-Ц/од Правила технічного обслуговування і поточного ремонту Електровозів ЧС2, ЧС4, ЧС7, ЧС8. |
| Очікувана вартість 4 310 644,80 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц |