Інформація щодо процедури закупівлі

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

Кондиціонери: Кондиціонери 16 шт., код ДК 021-2015 39717200-3 Код ДК 021-2015 "39710000-2 Електричні побутові прилади"

Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - ЦБД UA-2021-05-28-000762-с, на електронному торговому майданчику  Smarttender.biz №12219793

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики Кондиціонер: - Площа приміщення – не менше 35 м.кв.; - Тип кондиціонера - настінна спліт-система; - Потужність охолодження – не менше 3,5 кВт - Номінальна споживана потужність (охолодження) — не більше 1100 Вт - Енергоефективність SEER — не менше 4,2 -Потужність обігріву – не менше 3,70 кВт - Номінальна споживана потужність (обігрів) — не більше 1050 Вт - Енергоефективність SCOP — не менше 2,6 - Вологовидалення — не менше 1,2 л/год - Витрата повітря внутрішнього блоку — не менше 500 м3/год - Рівень шуму внутрішнього блоку (В / С/ Н) — не більше 35/25/20дБ(А) - температурний діапазон роботи, не менше ніж до -7 °С -Обігрів – є -Охолодження – є -Осушення повітря – є -Очистка повітря -є -Вентиляція – є - Таймер – є -Пульт ДУ – є - Турбо режим – є. Кондиціонер: Площа приміщення – не менше 70 м.кв.; - Тип кондиціонера - настінна спліт-система; - Потужність охолодження – не менше 7,0 кВт - Номінальна споживана потужність (охолодження) — не більше 2200 Вт - Енергоефективність SEER — не менше 4 -Потужність обігріву – не менше 7,2 кВт - Номінальна споживана потужність (обігрів) — не більше 2000 Вт - Енергоефективність SCOP — не менше 2,7 - Вологовидалення — не менше 2,2 л/год - Витрата повітря внутрішнього блоку — не менше 850 м3/год - Рівень шуму внутрішнього блоку (В / С/ Н) — не більше 32/26/20дБ(А) - температурний діапазон роботи, не менше ніж до -7 °С. -Обігрів – є -Охолодження – є -Осушення повітря – є -Очистка повітря -є -Вентиляція – є - Таймер – є -Пульт ДУ – є - Турбо режим – є. Кондиціонер: Площа приміщення – не менше 70 м.кв.; - Тип кондиціонера - Канальна інверторна спліт система - Потужність охолодження – не менше 7,1кВт - Номінальна споживана потужність (охолодження) — не більше 2,6 кВт - Енергоефективність EER — не менше 2,7 -Потужність обігріву – не менше 7,1 кВт - Номінальна споживана потужність (обігрів) — не більше 1,9 кВт - Енергоефективність COP — не менше 3,7 - Витрата повітря внутрішнього блоку (max/min) — не менше 24/10 м3/хв - Рівень звукового тиску внутрішній блок (max/min) — не більше 40/25 дБ(А) - температурний діапазон роботи, не менше ніж до -15 - +46 °С. -Інвертор - є -Обігрів – є -Охолодження – є -Осушення повітря – є -Очистка повітря -є -Вентиляція – є - Таймер – є -Дротовий пульт ДУ – є - Турбо режим – є | Копії діючих нормативних документів (ГОСТ, ДСТУ, ОСТ, керівництво з експлуатації, інше). Якість товару перевіряється кінцевим одержувачем – структурним підрозділом залізниці, згідно з вимогами ДСТУ 9027:2020 «Система управління якістю. Настанови щодо вхідного контролю продукції», Інструкції № П-7. |
| Очікувана вартість закупівлі Складає 290 880,00 грн. з ПДВ (242 400,00 грн. без ПДВ). | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2020 №275 |