Код ДК 021-2015 – 34630000-2 «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху»  Обладнання сигналізації, централізації та блокування (запобіжники, блоки, резистори,  датчики, болометри) 
                                                          UA-2021-06-11-007170-b

| Вимоги Тендерної документації |  | Обгрунтування |
| --- | --- | --- |
| Запобіжник | 20876 0,5А | Запобіжники в асортименті призначені для захисту приладів СЦБ від перенапруги, сигналізатори призначені для безперервного контролю опіру ізоляції відносно «землі» джерел живлення постійного та змінного струму постових та підлогових пристроїв залізничної автоматики, блоки в асортименті призначені для живлення лінійних кіл пристроїв СЦБ, забезпечення витримки часу в заданому діапазоні, Датчики ДИМ 1 призначені для створення імпульсного живлення ламп пульт табло і світлофорів, Датчики ДИМ 1 призначені для створення імпульсного живлення ламп пульт табло і світлофорів. |
| Запобіжник | 20876 1А |  |
| Запобіжник | 20872 0,3А |  |
| Запобіжник | 20871 0,5А |  |
| Запобіжник | 20871 1А |  |
| Запобіжник | 20871 2А |  |
| Запобіжник | 20876 2А |  |
| Блок | БПШ |  |
| Резистор | РМР – 1,1 Ом |  |
| Датчик | ДИМ 1М |  |
| Болометр Призначені для експлуатації в якості вбудованих елементів усередині комплектних виробів для реєстрації та вимірювання параметрів теплового випромінювання в широкому спектральному діапазоні. - пікове значення амплітуди вихідного сигналу з світлозахисними пристроєм не менш 30 мВ.; - розмах напруги шумів, , не більше 5 мВ; - приведений сигнал не менше 15 мВ; - верхня частота зрізу не менше 140 Гц; - нижня частота зрізу не більше 0,5 Гц. - кут поля зору не більше 2,5 град. - довжина хвилі зрізу спектрального коефіцієнта пропускання світлозахисного пристрою не менше 6,2 мкм. - зниження пікового значення амплітуди вихідного сигналу при установці перед ним світлозахисного пристрою не більше 50%; - пропущення світлозахисного пристрою для довжин хвиль нижче довжини хвилі зрізу не більше 0,1 %. - температурний діапазон від мінус 10°С до плюс 55°С. |  | Призначені для експлуатації в якості вбудованих елементів усередині комплектних виробів для реєстрації та вимірювання параметрів теплового випромінювання в широкому спектральному діапазоні. |
| Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником продукції |  |  |
| Якісні характеристики . Документи, які підтверджують відповідність продукції: - сертифікат відповідності виданий акредитованим органом із сертифікації Національного Агентства Акредитації України Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (добровільна сертифікація та на продукцію залізничного призначення з переліку, затвердженого на засіданні Ради по залізничному транспорту); - або для продукції, яка підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів, надати оригінал або копію декларації про відповідність, складену відповідно до вимог технічних регламентів; - або для продукції, яка не підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів надати підтверджуючий лист, виданий органом з оцінки відповідності відповідної галузі акредитації та декларацію про відповідність, яка складена відповідно до вимог ДСТУ ISO/IES 17050-1:2006 (Додаток 3а). |  |  |
| Очікувана вартість за Лотом № 1 – 116 604,00 грн. з ПДВ (сто шістнадцять тисяч шістсот чотири)грн.; 97 170,00 грн. без ПДВ (дев’яносто сім тисяч сто сімдесят)грн. за Лотом № 2 – 378 528,00 грн. з ПДВ (триста сімдесят вісім тисяч п’ятсот двадцять вісім) грн., 315 440,00 грн. без ПДВ (триста п’ятнадцять тисяч чотириста сорок чотири)грн. |  | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц |