Код ДК 021-2015 – 31430000-9  «Електричні акумулятори»( акумуляторні батареї для живлення радіостанцій в асортименті)

UA-2021-06-15-001609-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |

| Акумуляторна батарея для живлення радіостанції KENWOOD TK 2260 | Хімічний тип елементів живлення | Ni-MH | Необхідні для забезпечення стабільного технологічного циклу управління безпекою руху на залізничному транспорті та проведення заміни тих, що вийшли з ладу. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номінальна ємність | ≥ 1500 мА/год |  |  |
|  | Номінальна напруга живлення | 7,2 В |  |  |
|  | Внутрішній опір | ≤ 0,26 |  |
|  | Вимоги безпеки: наявність термоопіру, захісного діоду та термозапобіжника | обов’язково |  |
|  | Сумісність з радіостанціями KENWOOD та відповідність встановленому ступеню захисту ІР54/55 у складі радіостанції | обов’язково |  |
|  | збереження заряду(ємності) (після зберігання протягом 28 діб) | не менше 3 годин |  |
| Акумуляторна батарея для живлення радіостанції Транспорт РН-02 | Хімічний тип елементів живлення | Li-ion |  |
|  | Номінальна ємність | 2400 мА/год |  |
|  | Номінальна напруга живлення | 7,4В |  |
|  | Кількість робочих циклів | 800 |  |
|  | Сумісність з радіостанціями Транспорт РН-02 |  |  |
|  | Час роботи в режимі 5-5-90 | Не менше 23 год |  |
|  | Діапазон робочих температур | Від -300 С до +400С |  |
|  | Габаритні розміри 107х45х19 мм |  |  |
|  | Вага батареї | 115 гр |  |

| Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником продукції |  |
| --- | --- |
| Якісні характеристики . Документи, які підтверджують відповідність продукції: - сертифікат відповідності виданий акредитованим органом із сертифікації Національного Агентства Акредитації України Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (добровільна сертифікація та на продукцію залізничного призначення з переліку, затвердженого на засіданні Ради по залізничному транспорту); - або для продукції, яка підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів, надати оригінал або копію декларації про відповідність, складену відповідно до вимог технічних регламентів; - або для продукції, яка не підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів надати підтверджуючий лист, виданий органом з оцінки відповідності відповідної галузі акредитації та декларацію про відповідність, яка складена відповідно до вимог ДСТУ ISO/IES 17050-1:2006 (Додаток 3а). |  |
| Очікувана вартість 775 296,00 грн. з ПДВ (сімсот сімдесят п’ять тисяч двісті дев’яносто шість)грн.; 646 080,00 грн. без ПДВ (шістсот сорок шість тисяч вісімдесят)грн. Цінова пропозиція учасника - неплатника ПДВ не повинна перевищувати орієнтовну вартість закупівлі без урахування ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц |