Код ДК 021:2015 - 44530000-4 Кріпильні деталі

(Болт лапчастий для закріплення мостового бруса на залізничних мостах М22, L-350 мм в комплекті з шайбою та гайкою )

Номер у Prozorro   UA-2021-06-24-001590-a

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики: Основні технічні характеристики, які входять у комплект: - болт лапчастий - 1 шт - діаметр стрижня болта – 22 мм - довжина нарізки різьби – 100 мм; - номінальний діаметр різьби М22-8g - висота головки лапи – 35±5 - ширина головки лапи – 45±3 - довжина головки лапи 65±3 - довжина виступаючої частини головки лапи – 33±3 - довжина кованої частини болта -100±10 - клас міцності-3,6 -твердість за Бринелем-не менше 90 НБ 2. Шайба 22 – 1 шт -внутрішній діаметр – 23 мм - зовнішній діаметр шайби -80±2мм або розмір квадратної шайби ( 80х80) ±2 мм - товщина шайби – 6 мм 3. Гайка М22 – 1 шт Габаритні розміри згідно ДСТУ ГОСТ 16018 виконання І, класу точності В Продукція повинна відповідати вищезазначеним технічним характеристикам та кресленику (Рис.1). Рис.1 Маркування повинне містити: - знак для товарів та послуг підприємства-виробника; - рік виготовлення (дві останні цифри). | Згідно з „Інструкцією з улаштування та утримання колії залізниць України” ЦП-0269, затвердженої наказом Укрзалізниці від 01.03.2012 № 072-Ц |
| Якісні характеристики Відповідно НД виробника | Згідно з „Інструкцією з улаштування та утримання колії залізниць України” ЦП-0269, затвердженої наказом Укрзалізниці від 01.03.2012 № 072-Ц |
| Очікувана вартість 216 000,00 грн. | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц |