Інформація щодо процедури закупівлі

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)

Лот №1 - Архіватори мови стаціонарні:

Архіватори мови стаціонарні-10шт Код ДК 021-2015 - 32330000-5,

Плати узгодження радіостанцій і архіваторів мови-44шт  Код ДК 021-2015 - 32330000-5.

Код ДК 021-2015 -  32330000-5 "Апаратура для запису та відтворення аудіо- та відеоматеріалу"

Лот №2 - Архіватори мови стаціонарні:

Архіватори мови стаціонарні-13шт Код ДК 021-2015 - 32330000-5,

Плати узгодження радіостанцій і архіваторів мови-30шт Код ДК 021-2015 - 32330000-5.

Код ДК 021-2015 -  32330000-5 "Апаратура для запису та відтворення аудіо- та відеоматеріалу"

Лот №3 - Архіватори мови стаціонарні:

Архіватори мови стаціонарні-16шт Код ДК 021-2015 - 32330000-5,

Плати узгодження радіостанцій і архіваторів мови-22шт  Код ДК 021-2015 - 32330000-5.

Код ДК 021-2015 -  32330000-5 "Апаратура для запису та відтворення аудіо- та відеоматеріалу"

Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний  електронною системою закупівель - № ЦБД UA-2021-06-29-000883-с, на електронному торговому майданчику Smarttender.biz №12650274

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики • Канали реєстрації повинні мати універсальні гальванічно розв'язані входи, що дозволяють паралельно підключати будь-які джерела сигналів з програмним налаштуванням. • Діапазон записуваних і відтворюваних частот для базових частот дискретизації: 8000 Гц - від 200 Гц до 3400 Гц; 16000 Гц - від 200 Гц до 7600, 32000 Гц - від 200 Гц до 14200 Гц. • Динамічний діапазон каналу запису – відтворення для телефонних ліній не менше 90 дБ (не менше 60 дБ у всьому динамічному діапазоні з врахуванням максимального посилення для мікрофонів). • Щільність запису без стискування для частоти дискретизації 8,0 кГц 16 біт не більше 57,6 Мбайт/год на канал, • Необмежене, за часом, енергонезалежне збереження записаної інформації, • Блокування паролем адміністратора доступу до органів управління комплексу, • Перехідне згасання між каналами не менше 80 дБ, • Відношення сигнал/шум на лінійному виході не менше 90 дБ, • Канали реєстрації повинні мати універсальні гальванічно розв'язані входи, • Коефіцієнт посилення вхідного підсилювача кожного каналу аналого-цифрового перетворювача перемикається програмно, • Частотний діапазон мовного сигналу Від 300 Гц до 3400 Гц, • Нерівномірність амплітудно-частотної характеристики не більше, ніж 3 дБ, • Вхідний опір по постійній складовій не менше 1 МОм, • Частота дискретизації АЦП для смуги частот 300 Гц - 3400 Гц не менша 16 кГц на швидкості 64 кбіт/сек, • Розрядність АЦП не менше 16 біт, • Стандартний (типовий) аудіо вихід на вмонтований гучномовець, зовнішній гучномовець, головні телефони, лінійний вихід, • Затримка включення перед початком запису встановлюється програмно – від 0,1 до 5 секунд, • Час виключення запису по рівню в паузах регулюється –від 1 до 99 секунд, • Наявність стандартного комп’ютерного інтерфейсу, мережевого інтерфейсу Ethernet 10/100 Мбіт/сек. Можливість роботи через WEB інтерфейс, • Захист записаної мовної інформації від фальсифікації і модифікації, • Захист записаної мовної інформації від контактних, безконтактних і програмних способів знищення інформації, • Постійний запис мовної інформації без компресії на швидкості не менше 64 кбіт/сек, • Неможливість несанкціонованого знищення записаної (архівованої) мовної інформації, • Одночасний пошук, відтворення (прослуховування) і запис інформації, • Розрахунковий час безвідмовної роботи системи не менше 100000 годин. За відмову приймається припинення системою виконання заданої функції або зниження якості функціонування за межі допустимого рівня, • Автоматична оперативна архівація мовної інформації з послідовним режимом записування. Оперативне (після закінчення розмови по конкретному каналу) перенесення записаної мовної інформації, без втрат, на архівні носії, • Швидкий і зручний пошук необхідних файлів розмови по даті, часу, ключовим словам, номеру абонента (у режимі 24 годинного часового циклу) та відтворення останніх за часом не менше 150 канало-годин запису без зупинки поточного запису. Відтворення фрагменту запису з точністю до секунди, • Час пошуку запису на змінному архівному носії (при його наявності), • Можливість фільтрації шумів при прослуховуванні запису, • Копіювання записаної на носій мовної інформації в цифровому вигляді без зупинки поточного запису, • Реконструкцію тривалості пауз при відтворенні записаної мовної інформації, • Можливість зміни (регулювання) вхідних параметрів каналів без зупинки поточного запису, • Відображення на моніторі, в журнальній формі, даних реєстрації записаної мовної інформації по формі: дата початку запису – рік, місяць, число, час початку запису – години, хвилини, секунди, • Наявність енергонезалежного вмонтованого годинника, • Оперативне відображення на екрані монітору інформації про стан каналу документування мовної інформації та стан виробу в цілому, • Можливість розподілення прав доступу до системи реєстратора на рівні «адміністратор – користувачі», • Забезпечення автоматичного ведення докладного електронного журналу дій користувача та адміністратора, • Забезпечення виведення на екран монітору статистичних даних про роботу реєстратора (завантаженість каналів, тривалість розмов і т.д.), • Дистанційний контроль працездатності системи, • Забезпечення можливості підключення реєстратора до локальної мережі для організації віддаленого доступу до системи, •Напруга електроживлення Однофазна, 220 В, +10%, -15% з частотою 50 Гц (ГОСТ 5237-83) | На виконання заходів щодо приведення господарства перевезень регіональної філії «Придніпровська залізниця» відповідно до Правил технічної експлуатації залізниць України на 2021 рік та Плану впровадження технічних засобів, що забезпечують або є додатковими засобами підвищення безпеки руху у регіональній філії «Придніпровська залізниця» на 2021 рік, забезпечення реєстрації мови оперативно-технологічного зв’язку, радіозв’язку та паркового гучномовного зв’язку при цьому виявлення недоліків дотримання технологічної дисципліни, ефективного розслідування порушень, допущених в поїзній і маневровій роботі, здійснення контролю за потенційно-конфліктною ситуацією, попередження неправильних дій персоналу, а також загалом підвищення стану виконавчої дисципліни, охорони праці та безпеки руху поїздів. |
| Якісні характеристики • Рік виготовлення комплекса реєстрації мови – 2021. • Гарантійний термін експлуатації - згідно даних виробника, але не менше 24 місяців. | Згідно ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 30428-96, ГОСТ 30429-96 |
| Очікувана вартість 3 165 195,60 грн. з ПДВ: Лот №1 - 942 613,20 грн з ПДВ, Лот №2 - 1 032 116,40 грн з ПДВ, Лот №3 - 1 190 466,00 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку |