Інформація щодо процедури закупівлі №206

На виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)

Послуги з технічного обслуговування компресорного обладнання: послуги з технічного обслуговування компресорних установок НВЕ-10/0,7 МУЗ - 4 од. код ДК 021-2015-50531300-9; послуги з технічного обслуговування компресорних установок 6ВВ 25/9 – 1 од. код ДК 021-2015-50531300-9

Код ДК 021:2015 50530000-9 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки»

Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - № ЦБД UA-2021-07-07-004353-b, та на електронному торговому майданчику Smarttender.biz №12777447

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Найменування: Послуги з технічного обслуговування №2 (ТО-2) для компресорної установки: НВЕ 10/0,7 М УЗ №153 – виробництва АТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» (СП «Дніпровське моторвагонне депо») №; Сировина, матеріали, покупні вироби; Од. виміру; Кількість. 1; Масло Компреол-Р ф або аналог; л.; 60. 2; Фільтр масляний SH-8114 (SOTRAS s.r.l.) *; шт.; 1. 3; Фільтроелемент ФЕВ-002 (ЭФВ-К-390); шт.; 1. 4; Сепаратор DB 2134 (SOTRAS s.r.l.) *; шт.; 1. * - відноситься до суттєвої технічної вимоги заводу-виробника №; Перелік послуг. 1; Очистка трубопроводу подачі масла на підшипники. 2; Ревізія системи КВПіА, наладка робочих параметрів та захисту компресорної станції. 3; Заміна сепаратору, фільтрів, мастила та масла. 4; Ревізія і обтяжка з`єднань. 5; Ревізія та регулювання клапанів. 6; Очистка теплообмінника. 7; Регулювання системи холостого ходу. 8; Наладка контролера. 9; Ревізія датчиків. 10; Очистка вологовідділювача. Найменування: Послуги з технічного обслуговування №2 (ТО-2) для компресорної установки: НВЕ 10/0,7 М УЗ №155 - виробництва АТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» (СП «Дніпровське моторвагонне депо») №; Сировина, матеріали, покупні вироби; Од. виміру; Кількість. 1; Масло Компреол-Р ф або аналог; л.; 60. 2; Фільтр масляний SH-8114 (SOTRAS s.r.l.) *; шт.; 1. 3; Фільтроелемент ФЕВ-002 (ЭФВ-К-390); шт.; 1. 4; Сепаратор DB 2134 (SOTRAS s.r.l.) *; шт.; 1. * - відноситься до суттєвої технічної вимоги заводу-виробника №; Перелік послуг. 1; Очистка трубопроводу подачі масла на підшипники. 2; Ревізія системи КВПіА, наладка робочих параметрів та захисту компресорної станції. 3; Заміна сепаратору, фільтрів, мастила та масла. 4; Ревізія і обтяжка з`єднань. 5; Ревізія та регулювання клапанів. 6; Очистка теплообмінника. 7; Регулювання системи холостого ходу. 8; Наладка контролера. 9; Ревізія датчиків. 10; Очистка вологовідділювача. Найменування: Послуги з технічного обслуговування №2 (ТО-2) для компресорної установки:НВЕ 10/0,7 М УЗ зав.№168 - виробництва АТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» (СП «Запорізьке моторвагонне депо») №; Сировина, матеріали, покупні вироби; Од. виміру; Кількість. 1; Масло Компреол-Р ф або аналог; л.; 60. 2; Фільтр масляний SH-8114 (SOTRAS s.r.l.) *; шт.; 1. 3; Фільтроелемент ФЕВ-002 (ЭФВ-К-390); шт.; 1. 4; Сепаратор DB 2134 (SOTRAS s.r.l.) *; шт.; 1. * - відноситься до суттєвої технічної вимоги заводу-виробника №; Перелік послуг. 1; Замінити масло «Компреол-Р» або його замінники. 2; Замінити фільтр масляний. 3; Замінити фільтр повітряний (фільтроелемент). 4; Замінити фільтр повітряно-масляний (сепаратор). 5; Виконати очищення блока охолодження масла і повітря: зовнішних поверхонь від бруду і замаслення внутрішніх поверхонь від відкладень нагару. 6; Розбірка і очистка клапанів. 7; Розбірка і очистка вологовідділювача. 8; Перевірка і регулювання запобіжного клапана. 9; Виконати діагностику роботи КВПіА та виконати наладку систем параметрів захисту компресорної станції. 10; Усунути підтікання масла з вузлів і механізмів компресорної станції. Найменування: Послуги з технічного обслуговування №2 (ТО-2) для компресорної установки:НВЕ 10/0,7 М УЗ зав.№139 - виробництва АТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» (СП «Запорізьке моторвагонне депо») №; Сировина, матеріали, покупні вироби; Од. виміру; Кількість. 1; Масло Компреол-Р ф або аналог; л.; 60. 2; Фільтр масляний SH-8107 (SOTRAS s.r.l.) *; шт.; 2. 3; Фільтроелемент ФЕВ-002 (ЭФВ-К-390); шт.; 1. 4; Сепаратор DB 2150 (SOTRAS s.r.l.) *; шт.; 1. * - відноситься до суттєвої технічної вимоги заводу-виробника №; Перелік послуг. 1; Замінити масло «Компреол-Р» або його замінники. 2; Замінити фільтр масляний. 3; Замінити фільтр повітряний (фільтроелемент). 4; Замінити фільтр повітряно-масляний (сепаратор). 5; Виконати очищення блока охолодження масла і повітря: зовнішних поверхонь від бруду і замаслення внутрішніх поверхонь відкладень нагару. 6; Розбірка і очистка клапанів. 7; Розбірка і очистка вологовідділювача. 8; Перевірка і регулювання запобіжного клапана. 9; Виконати діагностику роботи КВПіА і виконати наладку систем параметрів захисту компресорної станції. 10; Усунути підтікання масла з вузлів і механізмів компресорної станції.. Найменування: Послуги з технічного обслуговування №2 (ТО-2) для компресорної установки: 6ВВ25/9, зав. № б/н (СП «Нікопольське моторвагонне депо») №; Сировина, матеріали, покупні вироби; Од. виміру; Кількість. 1; Масло Компреол-Р ф або аналог; л.; 200. 2; Фільтр масляний SH 8109 (SOTRAS s.r.l.) *; шт.; 2. 3; Повітряний фільтр NA 098160; шт.; 1. 4; Сепаратор DB 2088 (SOTRAS s.r.l.) *; шт.; 1. * - відноситься до суттєвої технічної вимоги заводу-виробника №; Перелік послуг. 1; Замінити масляний сепаратор. 2; Замінити масляні фільтри змащування головки компресора. 3; Замінити повітряний фільтр. 4; Перевірити роботу скидного клапану. 5; Перевірити роботу датчика температури. 6; Перевірити роботу підривного клапану. 7; Перевірити зворотній клапан подачі повітря. 8; Перевірка стан масляного охолоджувача, при необхідності очистити та продути. 9; Виконати технічне обслуговування щиту керування з перевіркою роботи контрольно-вимірювальних приладів. 10; Виконати промивку системи. 11; Замінити мастило. 12; Виконати підтяжку трубопровідного з’єднання. | На балансі підпорядкованих структурних підрозділів служби приміських пасажирських перевезень знаходиться 4 компресорних станції типу НВЕ 10/0,7 МУЗ, зав № 153,155,139,168; 1 компресорна станція типу 6ВВ25/9 зав № б/н. Регламентом заводу-виробника встановлено проведення періодичного технічного обслуговування ТО-2 кожні 3000-3350 годин роботи. Після вичерпання годин роботи система керування автоматично зупиняє компресорну станцію та унеможливлює її подальшу експлуатацію. З метою підтримки компресорної станції у задовільному стані, необхідно провести технічне обслуговування рукавів, фільтрів, оливи і т.п. Для забезпечення виконання технологічних процесів депо стислим повітрям, забезпечення безперебійної роботи ремонтних бригад, а також забезпечення стислим повітрям для проведення обдування при снігоборотьбі необхідно здійснити закупівлю послуг з технічного обслуговування компресорів. По моторвагонних депо регіональної філії «Придніпровська залізниця» відсутні кваліфіковані працівники та технічна можливість виконувати цей вид послуг. |
| Якісні характеристики Результатом надання послуг є внесення відповідного запису у паспорті устаткування про надання послуг з технічного обслуговування компресорного обладнання. | Вимоги щодо якості – технічне обслуговування компресорного обладнання повинно виконуватися згідно вимог, які вказані у «Керівництві з експлуатації компресора». Гарантійний строк: не менше 12 місяців з моменту підписання Акту прийому-здачі наданих послуг. |
| Очікувана вартість 182 433,58 грн. з ПДВ. | Відповідно до проведеного маркетингу ринку |