ДК  021:2015: 09210000-4 — Мастильні засоби

(Мастила)

UA-2021-07-08-009686-c

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Робочі температури, 0С: від -40 до +200; Густина при 25 0С, г/см3: 1,0; Діелектрична проникність при 100 Гц/100 кГц: 2,98/3,01; Питомий опір при 23 0С, Ом*см: 1,1*1015; Втрати на випаровування (30 г, 2000С), %: 2,0; Виділення масла (30 г, 2000С), %: 6,0. Робочі температури, 0С: до +980; Густина при 25 0С, г/мл: 1,27; Клас консистенції по NLGI: 0; Пенетрація, ISO 2137, 1/10 мм; 320-380. Температура плавлення: 0 0С (32 0F); Точка кипіння: 104 0С (220 0F); Точка спалаху: 104 0С (220 0F); Відносна густина: 1,08; Густина: 1,07 кг/л; Вміст летючих органічних сполук (VOC), г/л: 146. Кінематична в’язкість, мм2/c: при 400С - 78-82; Кінематична в’язкість, мм2/c: при 1000С - 9,2-9,8; Діапазон робочих температур, 0С: від -45 до +180 Щільність при 20 0С, г/см3: 0,94-0,98 Пенетрація після перемішування при 25 0С, мм: від 250 до 280. Робоча температура 0С: від 7 до +383 Згущувач – комплекс алюмінієвого мила Консистенція по NLGI клас -2 Температура капле падіння 260 0С Змив водою при 79,4 0С 2,5% Тест зношування при допомозі чотирьох куль 40 кг, 1200 об/хв., 750С Діаметр рубця 0,6 мм Кінематична в’язкість, при 400С - 219 cSt; Кінематична в’язкість, при 1000С - 21cSt; Індекс в’язкості 114 Температура спалахування не вище 2040С Температура застигання не нижче - 310С. Колір – білий Консистенція по NLGI клас -2 Пенетрація мм/10 265-295 Густина при 20 0С г/мл 1,50 В’язкість базової оливи, 25 0С мм2/с 1000 Робоча температура 0С: -40-+230 Точка капле падіння: 0С >260 Низькотемпературний тест на момент кручення - при -400С першочерговий момент відриву Nm 615x10-3 -через 20 хв. після запуску Nm; 70x10-3 Чотирьох-роликовий тестер навантаження зварювання, N 3200 Машина Альмена-Віландера ОК навантаження, N 20000 Тест FAG для роликових підшипників FE9 (6000/rpm/1500N/1600С), F50 ч: 250 Виділення оливи % 0. | Мастила призначені для змащування обладнання та підшипників електричного двигуна компресора, які встановлено на тепловозах ТЕ33АС виробництва General Electric згідно з вимогами інструкції GE Transportation. |
| Якісні характеристики Нормативна документація виробника |  |
| Очікувана вартість 2 309 914,56грн. з ПДВ (два мільйона триста дев’ять тисяч дев’ятсот чотирнадцять гривень п’ятдесят шість копійок) | Закупівля передбачена планом закупівлі ТМЗ за власні кошти залізниці на 2021 рік, напрямок фінансування – ТМЦ |