ДК 021-2015 - 42660000-0 «Інструменти для паяння м'яким і твердим припоєм та для зварювання, машини та устаткування для поверхневої термообробки і гарячого напилювання»

(апарат зварювальний)

Номер у Prozorro     UA-2021-07-09-000512-b

| Вимоги Тендерної документації |  | Обгрунтування |
| --- | --- | --- |
| Апарат зварювальний | Номінальна напруга в мережі електроживлення, 50 Гц, - В 220 Номінальний струм з мережі, А - 32 ... 36 Номінальний зварювальний струм, А – не менше 250 Максимальний діючий струм, А – не менше 335 Тривалість навантаження (ТН) – 70% / 250А 100% / 208A Межі зміни напруги в мережі електроживлення, В - 160-260 Межі регулювання зварювального струму, А - 12-250 Межі регулювання зварювального напруги, В - 12-28 Діаметр штучного електрода, мм - 1,6-6,0 Діаметр суцільного зварювального дроту, мм - 0,6-1,2 Імпульсні режими при зварюванні - MMA / TIG / MIG / MAG Функція «Гарячий старт» (Hot-Start) – регульована Функція «Форсаж дуги» (Arc-Force) – регульована Функція «Антиприлипання» (Anti-Stick) – автоматична Напруга холостого ходу РДС, В - 12/75 Напруга запалювання дуги, В - не менше 110 Номінальна споживана потужність, кВА -6,9-7,9 Максимальна споживана потужність, кВA- не менше 11,0 ККД,% - не менше 92 Охолодження - примусове Клас захисту * - не менше IP33 | Для забезпечення господарчих потреб структурних підрозділів залізниці. |
| Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником |  |  |
| Якісні характеристики Документи, які підтверджують відповідність продукції: - сертифікат відповідності виданий акредитованим органом із сертифікації Національного Агентства Акредитації України Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (добровільна сертифікація та на продукцію залізничного призначення з переліку, затвердженого на засіданні Ради по залізничному транспорту); - або для продукції, яка підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів, надати оригінал або копію декларації про відповідність, складену відповідно до вимог технічних регламентів; - або для продукції, яка не підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів надати підтверджуючий лист, виданий органом з оцінки відповідності відповідної галузі акредитації та декларацію про відповідність, яка складена відповідно до вимог ДСТУ ISO/IES 17050-1:2006 (Додаток 3а). Примітки: Якщо документи (сертифікат відповідності, декларація про відповідність, складена відповідно до вимог технічних регламентів) надані учасником на торги, мають до закінчення менше ніж 3 місяці, учасник повинен надати лист від органу з сертифікації відповідної галузі акредитації про те, що продукцію заявлено на сертифікацію. Якщо до закінчення терміну дії документів (сертифікат відповідності, декларація про відповідність, складена відповідно до вимог технічних регламентів) більше 3 місяців, але менше терміну дії договору, то в договорі на постачанні продукції вказується, що постачальник, повинен надати новий сертифікат або декларацію про відповідність, складену відповідно до вимог технічних регламентів при закінченні терміну дії даного до постачання всього об’єму продукції за договором. |  |  |
| Очікувана вартість 323 367,26 грн. з ПДВ (триста двадцять три тисячі триста шістдесят сім грн. 26 коп.); 269 472,72 грн. без ПДВ (двісті шістдесят дев’ять тисяч чотириста сімдесят дві грн. 72 коп). |  | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц |