Інформація щодо процедури закупівлі №267

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)

Послуги з поточного утримання залізничних колій, стрілочних переводів

Код ДК 021-2015 "50220000-3 Послуги з ремонту, технічного обслуговування залізничного транспорту і пов’язаного обладнання та супутні послуги"

Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - №ЦБД UA-2021-07-19-005527-b,

на електронному торговому майданчику Smarttender.biz № 12934682

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Послуги з поточного утримання залізничних колій, стрілочних переводів (Алюмінотермітне зварювання стиків стрілочних переводів). | ТУ У 24.1-40075815-004:2016. «Стики зварні рейкових елементів стрілочних переводів, зварювальних пристроїв та рейок, виконанні алюмотермічним зварюванням» |
| Якісні характеристики Для зварювання рейок найчастіше застосовують один з двох видів зварювання: стикове контактне зварювання і зварювання алюмінотермітним способом. Стикова контактне зварювання багато років застосовується в усьому світі для зварювання довгомірних рейкових шляхів в процесі укладання нової колії. Але при ремонтах рейкового шляху і при переобладнанні раніше покладеного стикового шляху в безстикового швидкісний з усією очевидністю проявляються недоліки цього способу зварювання - використання дорогих рейкозварювальних машин, численного персоналу для виконання робіт, а головне - необхідність розкріплення і подальшого відновлення кріплення довгих рейкових батогів. Ці роботи трудомісткі і тривалі, а їх виконання в коротких вікнах в русі неминуче веде до відступів від техпроцесу, що обумовлює низьку якість стиків. Крім того, цим способом практично неможливо виконати зварювання стиків на стрілочних переводах. Алюмінотермітне зварювання рейкових стиків позбавлена цих недоліків. Тому вона масово застосовується у всіх розвинених країнах. Причому цим способом зварюють стики не тільки на стрілочних переводах, а й на головному шляху. Алюмінотермітне зварювання не тільки не вимагає громіздких дорогих зварювальних машин з великою кількістю навченого персоналу. Тривалих вікон в русі. Бригада з чотирьох чоловік за зміну виконує кілька стиків, якість яких негайно контролюється. Таким чином забезпечується висока економічна ефективність цього способу зварювання рейок. | Виконавець гарантує відповідність якості зварених стиків стрілочних переводів вимогам ТУ У 24.1-40075815-004:2016 «Стики зварні рейкових елементів стрілочних переводів, зварювальних пристроїв та рейок, виконанні алюмотермічним зварюванням» Гарантійне напрацювання стиків АТЗ становить 120 млн. т брутто. Гарантійний строк експлуатування стиків АТЗ – не більше трьох років від дати виконання зварювальних робіт. |
| Очікувана вартість 1 806 400,32 грн. з ПДВ | Проведено маркетингове дослідження вартості послуг, а саме надано такі пропозиції: ТОВ «Грінекс Еко» ЄДРПОУ 40107752 (м.Київ, вул.Московська, 43/11) – 22 580,00 грн з ПДВ зварювання 1 стика; ТОВ «Підйомсервіс» ЄДРПОУ 32367957 (м.Харків, вул. Китаєнка, 3б) – 22 990,00 грн з ПДВ зварювання 1 стика; ТОВ «Маріупольстальконструкція» ЄДРПОУ 33244090 (м. Маріуполь, вул.Італійська, 35) – 23 100,00 грн з ПДВ зварювання 1 стика. Таким чином очікувана вартість закупівлі визначено згідно найменшої вартості пропозиції. 80 одиниць стиків за ціною 22 580,00 грн з ПДВ становить 1 806 400,32 грн з ПДВ |