Інформація щодо процедури закупівлі №273

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)

Рихтувальник гідравлічний: рихтувальник гідравлічний – 120 од. код ДК 021-2015 34945000-3

Код ДК-021-2015 – «34940000-8 Залізничне обладнання»

Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - №ЦБД UA-2021-07-20-008385-b, на електронному торговому майданчику Smarttender.biz № 12955309

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Для виконання робіт при поточному утриманні залізничної колії, спрямованих на забезпечення безпеки руху поїздів із встановленими швидкостями | до вимог п. 3.2 Положення про проведення планово-запобіжних ремонтно-колійних робіт на залізницях України, затвердженого наказом Укрзалізниці від 03.11.2014 № 470-ЦЗ/од, «Про виконання системи основних організаційно-технічних заходів з ремонту і утримання залізничної колії, спрямованих на забезпечення безпеки руху поїздів із встановленими швидкостями і максимального використання принципу ресурсозбереження», |
| Якісні характеристики 1 Максимальне зусилля не менше 7 тс, у т.ч. передаюче горизонтально, не менше 4,6 тс 2 Максимальний робочий тиск не менше 285 кг/см2 ± 10% 3 Хід штока, не менше 100 мм 4 Зусилля на рукоятці, не більше19 кгс ±15% 5 Хід штоку за 1 хід плунжера, не менше 3,5 мм 6 Габаритні розміри: - висота не більше 352 мм - ширина не більше 170 мм - довжина не більше 554 мм 7 Маса комплекту (заправленого із ЗІПом та рукояткою), кг не більше 18 | Нормативні документи, відповідно до яких виготовляється (відповідає) продукція (ДСТУ, ГОСТ), які діють в Україні. Якщо продукція виготовляється за технічними умовами (ТУ), або технічним завданням (ТЗ) надати копію нормативного документу на виготовлення даної продукції. Для ТУ (ТЗ) на продукцію залізничного призначення даний документ повинен бути узгоджений згідно з вимогами пунктів 5.1, 5.2 ГОСТ 2.114-95. Якщо виробник продукції, яка пропонується до постачання учасником, не є власником ТУ (ТЗ) на виготовлення вказаної продукції, необхідно надати скановану копію листа-підтвердження власника (власників) ТУ (ТЗ) про передачу повноважень на використання даного ТУ (ТЗ) виробнику, продукцію якого пропонується до постачання учасником. Скановані копії ТУ (ТЗ), а також зміни до них, що надаються учасником, повинні бути актуальними на момент подання пропозиції учасником. |
| Очікувана вартість 1 196 280,00 грн. з ПДВ | Проведено маркетингове дослідження вартості послуг, а саме надано такі пропозиції: ТОВ «Престиж» ЄДРПОУ 14179865 (м.Черкаси, вул.В’ячеслава Чорновола, буд.164а) – 14640,00 грн з ПДВ ТОВ «Спецкран» ЄДРПОУ 31341901 (м.Харків вул.Велика Панасівка, 106) – 15027 грн з ПДВ за одиницю ТОВ «ТПФК «ТЕРКОН» ЄДРПОУ 21866643 (м.Дніпро, вул.Мануйлівський, 57/7) – 15000,00 грн з ПДВ за одиницю Згідно системи «АС Моніторинг» остання закупівля домкратів колійних проводилась в грудні 2020р. за ціною 9969,00 грн з ПДВ. Таким чином очікувана вартість закупівлі визначено згідно останньої закупівлі - 120 одиниць за ціною 9969,00 грн з ПДВ загальна вартість 1 196 280,00 грн з ПДВ. |