ДК 021-2015 – 44220000-8 «Столярні вироби» (Двері металеві вогнетривкі)

UA-2021-07-22-000878-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики Двері металеві протипожежні вогнетривкі: двері двохстворчаті 2940х1290 мм з верхньою закритою частиною 700 мм. Двері повинні бути обладнанні протипожежним доводчиком, комплектом протипожежних ручок, замком, налічником. Двері повинні бути обладнані додатковою фурнітурою у відповідності до вимог щодо приміщень, в яких зберігається секретні документи (ДБН В.2.2-14-2004), а саме: врізними замками в комплекті з ручками з обох сторін, врізними автоматичними замками-заскочками, пристроями для опечатування та дверними доводчиками. Доводчик повинен довести відкрите на (10+2) градусів полотно дверей до площини коробки і зафіксувати його. Кут відчинення (розкриття) дверного полотна повинен бути не менше 100 градусів. Колір окраски сірий. Конструкція дверей має забезпечувати нормативний клас вогнестійкості EI60. Коробка дверей повинна виконуватися з гнутого профілю товщиною не менше 1,5мм. Зварні шви повинні бути рівної товщини без перекосів, шлакових і інших дефектів. Зовнішні поверхні дверей повинні мати полімерно-порошкове покриття. Запірні елементи замків і заскочок повинні виготовлятися зі сталі. Двері металеві протипожежні вогнетривкі: Двері двохстворчаті 2024х1210 мм. Двері повинні бути обладнанні протипожежним доводчиком, комплектом протипожежних ручок, замком, налічником. Двері повинні бути обладнані додатковою фурнітурою у відповідності до вимог щодо приміщень, в яких зберігається секретні документи (ДБН В.2.2-14-2004), а саме: врізними замками в комплекті з ручками з обох сторін, врізними автоматичними замками-заскочками, пристроями для опечатування та дверними доводчиками. Колір окраски сірий. Конструкція дверей має забезпечувати нормативний клас вогнестійкості EI60. Коробка дверей повинна виконуватися з гнутого профілю товщиною не менше 1,5мм. Зварні шви повинні бути рівної товщини без перекосів, шлакових і інших дефектів. Зовнішні поверхні дверей повинні мати полімерно-порошкове покриття. Запірні елементи замків і заскочок повинні виготовлятися зі сталі. | Згідно листа замовлення Першого відділу АТ «Українська залізниця» регіональної філії «Придніпровська залізниця» № НЦО-4/29-2020 від 16.02.21 |
| Очікувана вартість закупівлі Складає 129 996,00 грн. з ПДВ; 108 330,00 грн. без ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2020 №275 |