Інформація щодо процедури закупівлі

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)

Послуги з ремонту швидкодіючого вимикача: Послуги з ремонту швидкодіючого  вимикача  БВП-3А - 10 од..  ДК 021:2015-50220000-3; послуги з ремонту швидкодіючого вимикача БВП-5 -6 од. код ДК 021:2015-50220000-3. Код ДК 021:2015-50220000-3 Послуги з ремонту, технічного обслуговування залізничного транспорту і пов язаного обладнання та супутні послуги.

Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель -                                              № ЦБД UA – 2021-07-30-001204-а, на електронному торговому майданчику Smarttender.biz №13095205

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Основні технічні характеристики швидкодіючого вимикача БВП-3А : Послуги з ремонту швидкодіючого вимикача БВП-3А (Пробій ізоляції опорних стержнів, міжвіткове замкнення утримуючої котушки, знос силових контактів, злам контактних пружин, злам зворотних пружин, пошкодження ізолюючого слою дугогасної котушки, тріщини в ізоляційної пліті, деформація контактів та пружин низьковольтної контактної групи, розплавлення дугогасних ріг камери, розплавлення діонових решіток, тріщини полюсних щитів.) Основні технічні характеристики швидкодіючого вимикача БВП-5: Послуги з ремонту швидкодіючого вимикача БВП-5 (Пробій ізоляції опорних стержнів, оплавлення дугогасної магнітної системи, міжвіткове замкнення утримуючої котушки, оплавлення сердечника, оплавлення важіля якоря, знос силових контактів, злам контактних пружин, злам зворотних пружин, пошкодження ізолюючого слою дугогасної котушки, тріщини в ізоляційної пліті, деформація контактів та пружин низьковольтної контактної групи, розплавлення дугогасних ріг камери, розплавлення діонових решіток, тріщини полюсних щитів.) | Згідно вимог Інструкції ЦТ-0119 «Правила капітального ремонту КР-1, КР-2 електровозів серії ВЛ8, ВЛ10, ВЛ11» затвердженими та введеними в дію наказом Укрзалізниці вид 24.10.2005 р. № 539-ЦЗ. На виконання програми ремонту електровозів серії ВЛ8, ВЛ11м, та недопущення зниженню експлуатаційного парку. |
| Якісні характеристики З метою забезпечення якісного ремонту об’єктів ремонту, Виконавець розробляє та впроваджує систему контролю та приймання на всіх етапах надання послуг, що включає в себе обов’язкові етапи по: - вхідному контролю матеріалів та запчастин, що застосовуються при ремонті; - поопераційному контролю виконання ремонту, - контролю випробувань окремих частин в процесі збирання об’єктів ремонту, - приймальному контролю готової продукції перед здачею Замовнику.. | Згідно вимог Інструкції ЦТ-0119 «Правила капітального ремонту КР-1, КР-2 електровозів серії ВЛ8, ВЛ10, ВЛ11» затвердженими та введеними в дію наказом Укрзалізниці вид 24.10.2005 р. № 539-ЦЗ. На виконання програми ремонту електровозів серії ВЛ8, ВЛ11м, та недопущення зниженню експлуатаційного парку. |
| Очікувана вартість 3 571 200,00 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц з урахуванням наказу МЕ від 18.02.2020 р. № 275 |