Код ДК 021:2015 - 42410000-3 Підіймально-транспортувальне

обладнання (Запасні частини до козлових кранів)

UA-2021-08-02-001525-c

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики № з/п; Найменування товару; Технічні характеристики. 1; Колесо кранове; К2Р 250*70. 2; Шків гальмівний; D - 300 мм; ширина -145 мм; маса - не більш 60 кг.. 3; Гальмо ТКГ-200 в зборі; Гальмівний момент розрахунковий не менше, Нм 300 Діаметр гальмівного шківа, мм 200 Номінальне зусилля на штоку гідроштовхачем не менше, Н 300 Хід штока гідроштовхачем не менше, мм 32 Час накладення колодок, з 0,2 Тип гідроштовхача ТЕ-30 Номінальна напруга, В 220 / 380 Рід струму змінний з частотою 50 Гц Маса, не більш кг 26 Розмір гальмівних колодок, мм 90 * 130 * 5,5. 4; Котушка гальма МО-200; Номінальна напруга -380В ПВ-100%. 5; Гідроштовхач ТЕ-30; Напруга 3-фазної мережі живлення - 380В Частота мережі - 50Гц Споживана потужність - 180Вт Зусилля, що розвивається підйому - 450Н Середнє зусилля підйому - 300 Н Хід штока - 32мм Маса штовхача, не більш - 11 кг. 6; Контактор КТ-6022, 2е+2р; Номінальний струм, А – 160 Номінальна напруга, В – 380 Блок контакти – 2з+2р Котушка управління – 380В. 7; Контактор КТ-6023, 2е+2р; Номінальний струм, А – 160 Номінальна напруга, В – 380 Блок контакти – 2з+2р Котушка управління – 380В. 8; Контактор КТ-6024; Номінальний струм, А – 160 Номінальна напруга, В – 380 Блок контакти – 2з+2р Котушка управління – 380В. 9; Вимикач автоматичний А-63; Номінальний струм In (А): 0,6; 0,8; 1, 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4, 5, 6,3; 8; 10, 12,5; 16; 20; 25; 40, Кількість полюсів: 1; Номінальна робоча напруга змінного струму Ue (В): 400. 10; Редуктор РМ-500; Тип передачі - Циліндричний Кількість ступенів передачі - Двохступеневий Розташування осей - Паралельне Номінальний крутний момент, Н * м - 1700 Сумарне міжосьова відстань, мм - 500 Маса, не більш кг - 390. 11; Вимикач кінцевий КУ-701; Число електричних ланцюгів 2 Сила струму тривалого режиму, А 10 Сила включається струму, А - змінний, напруга до 500 В 50 - постійний, напруга 110, 220, 440В 25 Сила, що відключається струму, А - змінний, напруга до 500 В 10 - постійний, напруга 110, 220, 440В 2,5 / 1,5 / 0,5 Частота включень в годину, до 600 Розчин контактів, мм 9 (+ 2 / -1) Контактна натискання на місток, Н 2,5 +/- 0,25 Гранична швидкість приводу, м / хв 150 Маса, не більш кг 2,7. 12; Вимикач кінцевий КУ-703; Число електричних ланцюгів 2 Сила струму тривалого режиму, А 10 Сила включається струму, А - змінний, напруга до 500 В 50 - постійний, напруга 110, 220, 440В 25 Сила, що відключається струму, А - змінний, напруга до 500 В 10 - постійний, напруга 110, 220, 440В 2,5 / 1,5 / 0,5 Частота включень в годину, до 600 Розчин контактів, мм 9 (+ 2 / -1) Контактна натискання на місток, Н 2,5 +/- 0,25 Гранична швидкість приводу, м / хв не обмежена Маса не більш кг 5,10. 13; Пускач магнітний ПМА-4100; Допустимий струм, In, A: 63; Робоча напруга, В: 380; Потужність споживача, кВт: 30; Доп. контакти: 2з + 2р; Ступінь захисту: IP00; Кліматичне виконання: УХЛ4; Зносостійкість, млн. Циклів: 0,3; Габарити ДxШxB, мм: 111х135х142; Маса, не більш кг: 2,1. 14; Редуктор РМ-З50 в зборі; Тип передачі - Циліндричний Кількість ступенів передачі - Двохступеневий Розташування осей - Паралельне Номінальний крутний момент, Н * м - 1700 Сумарне міжосьова відстань, мм - 350 Маса, не більш кг - 140. 15; Електродвигун АИР200Л8; 22 кВт, 750 (730) об/хв, 380 В. 16; Гідроштовхач ТЕ-16; Споживана потужність 170 ВА, Хід штока 25 мм, Зусилля, що розвивається підйому 200 Н, Номінальна напруга 380 (В), Маса, кг: не більш 11 кг. | Згідно керівництва з експлуатації та ремонту підіймального обладнання. |
| Очікувана вартість 2 027 413,20 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц |