Інформація щодо процедури закупівлі

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)

Послуги з капітального ремонту козлового крану Експлуатаційного вагонного депо Батуринська: послуги з капітального ремонту козлового крану ККТ-5 - 1 одиниця, код ДК 021-2015: 50531400-0. Код ДК 021:2015 - 50530000-9 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки».

Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний  електронною системою закупівель - № ЦБД UA-2021-08-06-001937-b, на електронному торговому майданчику Smarttender.biz №13192308

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Одна послуга з капітального ремонту козлового крану, яка включають а себе: - Заміна електродвигунів МТКН 1116У1 3,5 кВт, 930 об/хвил.; - Заміна гідроштовхочів ТЕ-30 ; - Заміна редукторів ходу крану: Ц2У200-20-11У , Ц2У200-20-22У ; - Заміна трансформатору струму 380/36V 250W; - Відновлення щита керування з заміною пускачів переміщення крану ПМЕ 25А380 V, та кабелю підключення ПЕВ 1х2; - Заміна пускачів керування тельфером: ПМА 25А380/36V , ПМА 10А380/36V ; - Заміна кінцевих вимикачів переміщення крана КУ–701АУ2 ; - Заміна кінцевого вимикача підйому ВП 15-215211-54928 ; - Заміна кабелю живлення крана КГ 3х10+1х6 ; - Заміна кабелю підключення електродвигунів КГ 3х4+1х2,5 ; - Заміна кабелю керування тельфером КГ 3х2,5+1х1,5; - Заміна гакової підвіски в/п 5т.; - Заміна канату Ø11,5 мм.; - Фарбування металоконструкцій: опори, стяжні балки – жовтий колір, ригельна балка – блакитний колір, електротельфер – червоний колір, кабіна – червоний колір, з нанесенням габаритної розмітки. | Проведення капітального ремонту козлового крану та його подальша експлуатація має важливе значення для структурного підрозділу «Експлуатаційне вагонне депо Батуринська », оскільки він використовується для широкого загалу виробничих потреб таких як: виконання ремонту вагонів з відчепленням згідно технологічних процесів, сортування чи відвантаження металолому, сортування чи відвантаження запасних частин та деталей рухомого складу, вантажопідіймальні роботи пов’язані із встановлення великогабаритного обладнання, а також для забезпечення безпечних умов праці робітникам, дотримання вимог керівництва з експлуатації козлових кранів ККТ-5 і «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 19.01.2018 №62, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 27.02.2018 № 244/31696. Капітальний ремонт козлового крану дозволить проведення ремонту колісних пар без виконання передислокації вагонів. Кошти передбачені планом фінансування ремонт основних засобів на 2021 рік за напрямком фінансування «Ремонт основних засобів» по службі вагонного господарства РФ «Придніпровська залізниця» АТ «Українська залізниця» |
| Якісні характеристики Послуги повинні надаватися згідно з експлуатаційним вимогам інструкції виробника. |  |
| Очікувана вартість 350 400,00 грн. з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц з урахуванням наказу МЕ від 18.02.2020 р. № 275 |