Інформація щодо процедури закупівлі

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)

Послуги з капітального ремонту мостових кранів, які знаходяться в структурних підрозділах «Верхівцевське вагонне депо» та «Мелітопольське вагонне депо» регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» : Послуги з капітального ремонту мостових кранів: послуги з капітального ремонту мостових кранів - 2 од. Код ДК 021-2015 – 50531400-0 Код ДК 021-2015 – 50530000-9 "Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки"

Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - №ЦБД UA-2021-08-06-011016-с, на електронному торговому майданчику Smarttender.biz №13195520

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики Кран мостовий 7131-64, зав. №4321, 1968 року виготовлення. Капітальний ремонт мостового крану включає в себе перелік робіт: Ревізія електродвигуна головного підйому МТ-411-8, 16 кВт. Заміна щіток електродвигуна МТ-411-8. Заміна гальм головного підйому ТКТГ-300W9, тип електромагнітного гідроштовхача ТТ-160. Заміна проміжного вузла головного підйому. Ремонт кранової підвіски (заміна упорного підшипника, регулювання). Заміна гальм пересування візка головного підйому ТТ-160, тип електромагнітного гідроштовхача ТЕГ-16. Ревізія, ремонт електродвигуна МТ-012-6, 2,2 кВт. Заміна щіток електродвигуна МТ-012-6, 2,2 кВт. - Ремонт проміжного вузла передвижного візка. Ремонт електродвигуна МТ-311-6, 11 кВт, заміна щіток. Заміна редуктора ходу моста РМ-400. Заміна гальм ходу моста ТКТ-200, тип тип електромагнітного гідроштовхача ТТ-160. Заміна (частково) ізоляторів токоведучих тролей. Заміна токоз´ємних башмаків крану. Заміна приладів керування мостового крану – контролери Заміна запобіжників головного рубильника крану. Заміна головного рубильника тролеїв. Ремонт системи ключ-марка. Заміна рубильника крану (щитова кабіни) Заміна запобіжників рубильника крану в щитовій (кабіна). Заміна пускачів щитової крану Пусконалагоджувальні роботи Кран мостовий зав.№ 38782, 1973 року виготовлення. Капітальний ремонт мостового крану включає в себе перелік робіт: Заміна редуктора РМ350 Заміна гальмільного барабану механізму підіймання вантажу ТУТГ-300 Заміна гальмівного барабану механізму переміщення моста крану ТКТ – 160 Заміна пускачів ПМЛ -4 Заміна пускачів ПМЛ-5 Заміна контролеру ККТ-61-1-У2 500В- 220В 21кВт 100А Заміна блоків гакової підвіски | На балансі вагонного депо Мелітополь та Верхівцевського вагонного депо перебуває вантажопідіймальне обладнання для виконання планових завдань з ремонту вагонів. Згідно з вимогами «Правил охорони праці при експлуатації вантажопідіймальних кранів, Міністерства соціальної політики України 15.01.2018р., №62, та настанова з експлуатації заводів виготовлювачів. З метою забезпечення безпечних умов праці та продовження подальшої експлуатації мостових кранів, вони повинні підтримуватись у справному стані. У вагонному депо Мелітополь за адресою вул..Лінійна,1 м. Мелітополь, Запорізька область при проведенні огляду мостового крану №38782 було виявлено зауваження та визначено, що через технічні несправності ремонту підлягають : редуктор РМ350 2 од., пускачі ПМЛ-4 2 од., пускачі ПМЛ-5 4-од, контролер ККТ-61-1-У2 500В-220В 21кВт 100А 3од, блок гакової підвіски 3 од. Для забезпечення безпечних умов праці та продовження подальшої експлуатації мостового крана крану необхідно провести капітальний ремонт мостового крану №38782. У Верхівцевському вагонному депо за адресою вул. Вокзальна, 16, м. Верхівцеве, Дніпропетровська обл., мостовий кран , заводський номер №4321,1968 року виготовлення, введений в експлуатацію у 1969 році. Нормативний строк служби мостового крану 20 років (строки корисного використання основних засобів та їх компонентів введені наказом Укрзалізниці №200 від 03.04.2017). Оскільки він був введений у експлуатацію у 1969 році, нормативний строк його експлуатації закінчився ще у 1989 році. Мостовий кран є технічно та морально застарілим. При проведенні огляду мостового крану було виявлено зауваження та визначено, що через технічні несправності ремонту підлягають : електродвигун головного підйому МТ -411-8, 16 КВт; гальма ходу моста ТКТ-200; кабіна керування краном. Для забезпечення безпечних умов праці та продовження подальшої експлуатації мостового крану необхідно провести капітальний ремонт мостового крану №4321. Кошти передбачені планом ремонту основних засобів на 2021 рік по службі вагонного господарства за напрямком фінансування «Ремонт основних засобів». |
| Очікувана вартість 535 862,00 грн. з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016р. №107Ц з урахуванням наказу МЕ від 18.02.2020 р. №275 |