Інформація щодо процедури закупівлі

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)

Послуги з капітального ремонту компресорів:послуги з капітального ремонту компресору гвинтового ERS-55 - 1 одиниця, код ДК 021:2015 - 50531300-9;послуги з капітального ремонту компресору гвинтового НВЕ-20/0.8 УЗ - 1 одиниця, код ДК 021:2015 - 50531300-9;послуги з капітального ремонту компресору гвинтового НВЕ-22/0.7 УЗ - 1 одиниця, код ДК 021:2015 – 50531300-9; послуги з капітального ремонту компресору гвинтового 6ВВ-25/9У2 - 1 одиниця, код ДК 021:2015 – 50531300-9Код ДК 021-2015 - 50530000-9 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки»

Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний  електронною системою закупівель - № ЦБД UA-2021-08-11-002750-b, на електронному торговому майданчику Smarttender.biz №13247802

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Чотири послуги з капітального ремонту компресорів, які включають а себе: - Компресор гвинтовий ERS-55 Заводський номер 020551232513: - Ремонт гвинтового блоку із заміною ремонтного комплекту 930.1000 та відновлення посадкових місць підшипників. - Заміна мікропроцесорного контролера. - Заміна реле контроля фаз ТЕLE E1PF400VSY01. - Заміна сепараторів повітряно-масляних DF 5004. - Заміна фільтроелементу масляного SH8109. - Заміна повітряного фільтру (фільтроелемент SA7056). - Заміна мастила (Mobil RARUS 425, SHELL CORENA S3R46). 2)Компресор гвинтовий НВЕ-20/0.8 УЗ Заводський номер 089: - Заміна дросельного клапану НОЕRBIGER HDKG120. - Заміна системи холостого ходу та регулювання продуктивності Camozzi. - Встановлення зворотного клапану VNR 1/4. - Заміна підшипників 6316/С3. - Ремонт гвинтового блоку із заміною ремонтного комплекту 83900972 та відновлення посадкових місць підшипників. - Заміна електромагнітного пускача номіналом 225А котушка 22 В. - Заміна електромагнітного пускача номіналом 185А котушка 22 В. - Заміна клапана електромагнітного ОDE 21W5KB350. - Заміна клапана електромагнітного ОDE 31А2АV30. - Заміна термоперетворювачів ТСПУ1-3. - Заміна датчиків тиску КРТ5-1. - Заміна клапану номінального тиску HOERBIGER MPVL65F. - Заміна мікропроцесорного контролера КОМКОНТ-М. - Заміна реле контролю фаз TELE E1PF400VSY01. - Заміна термостатичного клапану TVFT-1 ½ . - Заміна трубок рельсанових ТRN 8/6. - Встановлення рукавів високого тиску Ø31 мм, які мають 2 шари гуми та розраховані на роботу 1350С із гідравлічними фітингами та ніпелями. - Заміна фільтроелементів масляних ФЕМ-014 (або еквівалент). - Заміна повітряного фільтру (фільтроелемент ФЕВ-031) (або еквівалент). - Заміна фільтра-сепаратора (сепаратор повітряно-масляний DВ2102). - Заміна мастила (Компреол-Р) або еквівалент. 3) Компресор гвинтовий НВЕ-22/0.7 УЗ Заводський номер 031: - Заміна фільтрів масляних ФЕМГ200*95*44-40. - Заміна фільтру повітряного ФЕВ-031. - Заміна повітро-масляного сепаратору DВ 2089. - Заміна клапану всмоктування RB 115E. - Заміна клапану мінімального тиску G-50R. - Заміна термостату VTFT454771-1 1/ 4 (1 шт). - Заміна пускача електромагнітного КТІ – 5185/185А. - Заміна датчику тиску КТІ – 5115/115А.(1шт.). - Заміна упорно-роликового підшипнику №310. - Заміна упорно-роликового підшипнику №314. - Заміна упорно-роликового підшипнику №315. - Заміна упорно-роликового підшипнику №210. - Заміна підшипнику конусно-роликового №310. - Заміна підшипнику конусно-роликового №314. - Заміна ущільнювачів 120*90*10. - Заміна втулки. 4) Компресор гвинтовий 6ВВ-25/9У2 - Заводський номер 93022: - Заміна насосу масляного НШ. - Заміна масляного охолоджувача 6ВВ-25/9У2. - Заміна термодатчиків П-1. - Заміна термопари ТСМ-1088. - Заміна гідравлічних датчиків КГС-СМ2х2-24V. УК-144А. - Заміна пневматичного датчика КГС-СМ2х2-24V. УК-144А. - Заміна контактора КТ-6053Б-УЗ.630А. - Заміна манометрів гідравлічних 1-10. пневматичних 1-10. - Заміна кранів трьохходових 15. - Заміна фільтра очищення масла та масловідділювача 6ВВ-25/9У2. - Заміна фільтра повітряний з блоками циклонів 6ВВ-25/9У2. - Заміна понижуючого трансформатора OV3-660V. 1Р.00 57КГ/89 ГОСТ 16.0.524.00-70. - Заміна підшипників електродвигуна 70-319К5. | - Експлуатаційне вагонне депо Батуринська - 2 одиниці (НВЕ 20/0,8 УЗ та ERS-55); - Вагонне депо Запоріжжя-Ліве - 1 одиниця (НВЕ-22/0.7УЗ); - Пологівське вагонне депо -1 одиниця (6ВВ-25/9У2). Вищевказані вагонні депо мають технічне устаткування, яке працює з використанням стислого повітря та безпосередньо задіяне у технологічному процесі ремонту напіввагонів. Крім того, компресорні станції, які знаходяться на балансі вагонних депо, забезпечують потреби у стислому повітрі не тільки своїх виробничих дільниць пунктів технічного обслуговування вагонів, підготовки вантажних вагонів під навантаження, а і інших структурних підрозділів Придніпровської залізниці для забезпечення стабільної роботи пневматичного обладнання і інструменту, а також підготовки поїздів згідно вимог інструкції ЦВ-ЦЛ-0013, що впливає на безпеку руху поїздів та час їх обробки. Кошти передбачені планом фінансування ремонт основних засобів на 2021 рік за напрямком фінансування «Ремонт основних засобів» по службі вагонного господарства РФ «Придніпровська залізниця» АТ «Українська залізниця» |
| Якісні характеристики Послуги повинні надаватися згідно з експлуатаційним вимогам інструкції виробника. |  |
| Очікувана вартість 818 592,00 грн. з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц з урахуванням наказу МЕ від 18.02.2020 р. № 275 |