ДК  021-2015 – 31520000-7 «Світильники та освітлювальна арматура»

(Світильники світлодіодні)

UA-2021-08-19-002384-b

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Лот 1 Світильник світлодіодний до 200Вт; Номінальна напруга, В - 220 Потужність не більше Вт - 200 Світловий потік, Лм не менше -27 000 Коефіцієнт потужності, не менше (cos φ) - не менше 0,95 Колірна температура, град. К - 4000-5500 Світлова ефективність, лм/Вт, не менше - 140 Зниження світлового потоку після 25 000 годин роботи - не більше 30 % Температурний діапазон навколишнього середовища Та, оС - -40 до +50 Термін гарантії на світильник - не менше 5 років Термін служби не менше - 15 років Клас світлорозподілу - прямого світла Тип кривої сили світла - косинусна Наявність протоколу випробувань центру, що акредитований Національним агентством з акредитації України (НААУ) за вимогами ДСТУ ISО/ІЕС 17025, про відповідність світлодіодних світильників та прожекторів вимогам Постанови КМУ №992 від 15.10.2012 р. - обов’язкова (Надати протокол) Вузол кріплення - консоль до 58 мм Ступінь захисту (не менше) ІР65. Світильник світлодіодний до 500 Вт; Номінальна напруга, В -220 Потужність не більше Вт - 500 Світловий потік, Лм не менше - 53200 Коефіцієнт потужності, не менше ( cos φ) - не менше 0,95 Колірна температура, град. К - 4000-5500 Світлова ефективність, лм/Вт, не менше - 140 Зниження світлового потоку після 25 000 годин роботи - не більше 30 % Температурний діапазон навколишнього середовища Та, оС - -40 до +50 Термін гарантії на світильник - Не менше 5 років Термін служби не менше - 15 років Клас світлорозподілу - прямого світла Тип кривої сили світла - косинусна Наявність протоколу випробувань центру, що акредитований Національним агентством з акредитації України (НААУ) за вимогами ДСТУ ISО/ІЕС 17025, про відповідність світлодіодних світильників та прожекторів вимогам Постанови КМУ №992 від 15.10.2012 р. - обов’язкова (Надати протокол) Вузол кріплення - регулювання повороту світильника в горизонтальній площині від 90° до 35° Ступінь захисту (не менше) ІР65. Лот 2 Світильник світлодіодний до 200Вт; Номінальна напруга, В - 220 Потужність не більше Вт - 200 Світловий потік, Лм не менше -27 000 Коефіцієнт потужності, не менше (cos φ) - не менше 0,95 Колірна температура, град. К - 4000-5500 Світлова ефективність, лм/Вт, не менше - 140 Зниження світлового потоку після 25 000 годин роботи - не більше 30 % Температурний діапазон навколишнього середовища Та, оС - -40 до +50 Термін гарантії на світильник - не менше 5 років Термін служби не менше - 15 років Клас світлорозподілу - прямого світла Тип кривої сили світла - косинусна Наявність протоколу випробувань центру, що акредитований Національним агентством з акредитації України (НААУ) за вимогами ДСТУ ISО/ІЕС 17025, про відповідність світлодіодних світильників та прожекторів вимогам Постанови КМУ №992 від 15.10.2012 р. - обов’язкова (Надати протокол) Вузол кріплення - консоль до 58 мм Ступінь захисту (не менше) ІР65. Світильник світлодіодний до 500 Вт; Номінальна напруга, В -220 Потужність не більше Вт - 500 Світловий потік, Лм не менше - 53200 Коефіцієнт потужності, не менше ( cos φ) - не менше 0,95 Колірна температура, град. К - 4000-5500 Світлова ефективність, лм/Вт, не менше - 140 Зниження світлового потоку після 25 000 годин роботи - не більше 30 % Температурний діапазон навколишнього середовища Та, оС - -40 до +50 Термін гарантії на світильник - Не менше 5 років Термін служби не менше - 15 років Клас світлорозподілу - прямого світла Тип кривої сили світла - косинусна Наявність протоколу випробувань центру, що акредитований Національним агентством з акредитації України (НААУ) за вимогами ДСТУ ISО/ІЕС 17025, про відповідність світлодіодних світильників та прожекторів вимогам Постанови КМУ №992 від 15.10.2012 р. - обов’язкова (Надати протокол) Вузол кріплення - регулювання повороту світильника в горизонтальній площині від 90° до 35° Ступінь захисту (не менше) ІР65. Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником | Світильники та прожектори світлодіодні необхідні для забезпечення відповідного рівня освітлення технологічних об’єктів інфраструктури регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця», освітлення станцій та платформ. |
| Якісні характеристики Документи, які підтверджують відповідність продукції: - сертифікат відповідності виданий акредитованим органом із сертифікації Національного Агентства Акредитації України Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (добровільна сертифікація та на продукцію залізничного призначення з переліку, затвердженого на засіданні Ради по залізничному транспорту); - або для продукції, яка підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів, надати оригінал або копію декларації про відповідність, складену відповідно до вимог технічних регламентів; - або для продукції, яка не підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів надати підтверджуючий лист, виданий органом з оцінки відповідності відповідної галузі акредитації та декларацію про відповідність, яка складена відповідно до вимог ДСТУ ISO/IES 17050-1:2006 (Додаток 3а). | Світильники та прожектори світлодіодні необхідні для забезпечення відповідного рівня освітлення технологічних об’єктів інфраструктури регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця», освітлення станцій та платформ. |
| 4 424 408,66 грн. з ПДВ (чотири мільйони чотириста двадцять чотири тисячі чотириста вісім гривень 66 копійок); 3 687 007,22 грн. без ПДВ (три мільйони шістсот вісімдесят сім тисяч сім гривень 22 копійки), в т.ч.: Лот 1 – 2 212 204,33 грн. з ПДВ ( два мільйони двісті дванадцять тисяч двісті чотири гривні 33 копійки), 1 843 503,61 грн. без ПДВ (один мільйон вісімсот сорок три тисячі п’ятсот три гривні 61 копійка); лот 2 - 2 212 204,33 грн. з ПДВ (два мільйони двісті дванадцять тисяч двісті чотири гривні 33 копійки), 1 843 503,61 грн. без ПДВ (один мільйон вісімсот сорок три тисячі п’ятсот три гривні 61 копійка). | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц |