Інформація щодо процедури закупівлі

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

Фронтальний навантажувач з навісним обладнанням Код ДК 021-2015 "43250000-0 Фронтальні ковшові навантажувачі"

Номер оголошення про проведення закупівля, присвоєний електронною системою закупівель- ЦБД UA-2021-08-18-001937-с, на електронному торговому майданчику Smarttender.biz № 13354066.

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики Постачальник зобов’язаний виконати поставку Фронтальний навантажувач з навісним обладнанням не гірше наступних показників: 1-Маса, кг-16 500 – 17 000 2-Об’єм ковша з зубами не менш, м3-3,0 3-Керування стрілою та ковша-джойстик 4-Вантажопідйомність не менш, кг-5 000 5-Максимальна сила відриву не менш, кН-185 6-Максимальне тягове зусилля не менш, кН-162 7-Статична перекидаюче навантаження (повний поворот) не менш, кг-10 000 8-Час робочого циклу не більш, с-10,9 9-Двигун-Дизельний, 4-х тактний, 6-циліндровий, турбонаддув 10-Потужність двигуна при частоті обертання 2200 об/хв не менш, кВт-162 11-Максимально крутний момент не менш, Нм-840 12-Робочій об’єм двигуна не більш, л-10,50 13-Габаритна довжина не більш, мм-8054 14-Габаритна ширина не більш, мм-3072 15-Габаритна висота не менш, мм-3410 16-Колісна база не менш, мм-3250 17-Колія не менш. мм-2250 18-Здоланий ухил не менш, 0-30 19-Кут повороту не менш, 0-36 20-Кількість швидкостей вперед не більш -2 21-Кількість швидкостей назад не більш -1 22-Максимальна швидкість руху вперед не менш, км/год-38 23-Максимальна швидкість руху назад не менш, км/год-24 24-Мінімальний радіус повороту по зовнішній стороні ковша, мм- 7256 25-Мінімальний радіус повороту по зовнішній стороні колеса, мм- 6590 26-Кліренс не менш, мм-430 27-Максимальна висота вигризки при нахилі ковша на 450, мм-3178 28-Максимальний виліт кромки ковша, мм-1160 29-Шини-23.5-25 L3 30-Об’єм баку для пального не менш, л-300 31-Бак піддон двигуна не більш, л-28 32-Гідро бак не більш, л-300 33-Охолоджувальна рідина двигуна не більш, л-55 34-Об’єм мастила у мостах не більш, л-40 35-Кабіна -Обігрівач, кондиціонер. Підпірка для фіксації відкритої двері. 36-Трансмісія-Автоматична коробка передач с перемиканням під навантаженням 37-Додатково: - Відвал 3-х позиційний для снігу: - Ширина, мм - 3000 - Висота, мм - 1000 - Кут повороту, 0 – 32 - Вага, кг- 685 - вили палетні - довжина вил не менше, мм - 1200 - щітка підмітальна - ширина щітки не менше, мм – 2600 - діаметри щітки не менш, мм - 800 | З метою дотримання вимог ДСТУ ISO 14982-2003 та EN 474-3:2014. |
| Очікувана вартість становить 3 229 106,16 грн. з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.06.2016 №107 Ц з урахуванням наказу МЕ від 18.02.2020 № 275 очікувана вартість закупівлі складає 3 229 106,16 грн. з ПДВ |