Інформація щодо процедури закупівлі

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)

Домкрати колійні: домкрати колійні - 136 штук код ДК 021-2015 42413200-6

Код ДК 021-2015 "42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання "

Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - №ЦБД UA-2021-08-19-000731-с, на електронному торговому майданчику Smarttender.biz № 13365725

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Для виконання робіт при поточному утриманні залізничної колії, спрямованих на забезпечення безпеки руху поїздів із встановленими швидкостями | п. 2.3.2 Положення про проведення планово-запобіжних ремонтно-колійних робіт на залізницях України, затвердженого наказом Укрзалізниці від 10.08.2004 № 630-ЦЗ, «Про виконання системи основних організаційно-технічних заходів з ремонту і утримання залізничної колії, спрямованих на забезпечення безпеки руху поїздів із встановленими швидкостями і максимального використання принципу ресурсозбереження», |
| Якісні характеристики 1 Максимальна вантажопідйомність на нижній підйомній лапі, т – не менше 20 2 Максимальне зусилля рихтування, тс – не менше 15 3 Максимальний тиск робочої рідини в гідроциліндрі, кг/см2 – не більше 350 4 Зусилля на рукоятці, кгс – не більше 20 5 Хід поршню (величина підйому), мм – не менше 200 6 Габаритні розміри, мм - висота не більше 525 - ширина не більше 190 - довжина не більше 470 7 Маса комплекту (заправленого із ЗІПом та рукояткою), кг – не більше 25 Комплектність Домкрат колійний – 1 шт. Рукоятка – 1 шт. Кільця ГОСТ 9833-73 або еквівалент: - 015-020-30 – 2 шт. - 020-025-30 – 1 шт. - 035-040-30 – 1 шт. - 070-080-30 – 1 шт. Манжета ГОСТ 14896-74 або еквівалент: - 15х25 – 1 шт. - 80х65 – 1 шт. Паспорт – 1 шт. Керівництво з експлуатації – 1 шт. | Нормативні документи, відповідно до яких виготовляється (відповідає) продукція (ДСТУ, ГОСТ), які діють в Україні. Якщо продукція виготовляється за технічними умовами (ТУ), або технічним завданням (ТЗ) надати копію нормативного документу на виготовлення даної продукції. Для ТУ (ТЗ) на продукцію залізничного призначення даний документ повинен бути узгоджений згідно з вимогами пунктів 5.1, 5.2 ГОСТ 2.114-95. Якщо виробник продукції, яка пропонується до постачання учасником, не є власником ТУ (ТЗ) на виготовлення вказаної продукції, необхідно надати скановану копію листа-підтвердження власника (власників) ТУ (ТЗ) про передачу повноважень на використання даного ТУ (ТЗ) виробнику, продукцію якого пропонується до постачання учасником. Скановані копії ТУ (ТЗ), а також зміни до них, що надаються учасником, повинні бути актуальними на момент подання пропозиції учасником. |
| Очікувана вартість 1 495 728,00 грн з ПДВ | Проведено маркетингове дослідження вартості послуг, а саме надано такі пропозиції: ТОВ «Спецкран» ЄДРПОУ 31341901 (м. Харків, вул. Велика Панасівка, 106) – 16545 грн з ПДВ за одиницю ТОВ «ТПФК «ТЕРКОН» ЄДРПОУ 21866643 (м. Дніпро, вул. Мануйлівський, 57/7) – 16600,00 грн з ПДВ за одиницю ТОВ «ТЕХНОС СТАНДАРТ» ЄДРПОУ 41642205 (м. Суми, вул. Псільська, буд.26) – 16800 грн з ПДВ за одиницю. Згідно системи «АС Моніторинг» остання закупівля домкратів колійних проводилась в липні 2020р. за ціною 10998,00 грн з ПДВ. Таким чином очікувана вартість закупівлі визначено згідно останньої закупівлі - 136 одиниць за ціною 10998,00 грн з ПДВ загальна вартість 1 495 728,00 грн з ПДВ. |