Інформація щодо процедури закупівлі

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 (зі змінами)

Драбини ізолюючі : драбини-93 од. код ДК 021-2015 44511000-5

Код ДК 021:2015 «44510000-8 "Знаряддя"

Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - № ЦБД UA – 2021-08-04-002489-а, на електронному торговому

майданчику Smarttender.biz №13146729

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Драбина- стрем’янка розкладна 6/3м - 5 шт Технічні та якісні характеристики: - довжина вздовж тятиви 6 м ± 10 % ; - відстань між тятивами у вершини не менше 40 см; - відстань між тятивами біля основи не менше 60 см; - шаг (відстань між сходами) 30-34 см ± 10 % ; - відстань до першої сходинки не більше 40 см; - робоче навантаження не менше 120 кг; - маса не більше 23 кг. - Драбина повинна бути виготовлена зі склопластикового електроізоляційного швелерного профілю та бути діелектричною | Відповідно до ДСТУ Б В.2.8-39:2011 |
| Драбина стрем’янка розкладна 5/2,5м - 6 шт. Технічні та якісні характеристики: - довжина вздовж тятиви 5 м ± 10 % ; - відстань між тятивами у вершини не менше 40 см; - відстань між тятивами біля основи не менше 50 см; - шаг (відстань між сходами) 30-34 см ± 10 % ; - відстань до першої сходинки не більше 40 см; - робоче навантаження не менше 120 кг; - маса не більше 22 кг. - Драбина повинна бути виготовлена зі склопластикового електроізоляційного швелерного профілю та бути Діелектричною | Відповідно до ДСТУ Б В.2.8-39:2011 |
| Драбина стрем’янка розкладна 3/1,5м - 11 шт Технічні якісні характеристики: - довжина вздовж тятиви 3 м ± 10 %; - відстань між тятивами у вершини не менше 30 см; - відстань між тятивами біля основи не менше 40 см; - шаг (відстань між сходами) 30-34 см ± 10 % ; - відстань до першої сходинки не більше 40 см; - робоче навантаження не менше 120 кг; - маса не більше 13 кг. - Драбина повинна бути виготовлена зі склопластикового електроізоляційного швелерного профілю та бути діелектричною | Відповідно до ДСТУ Б В.2.8-39:2011 |
| Драбина - стрем'янка з симетричною опорою 2 м – 64 шт Технічні та якісні характеристики: -довжина вздовж тятиви 2 м ± 10 % ; - відстань між тятивами у вершини не менше 30 см; - відстань між тятивами біля основи не менше 50 см; - шаг (відстань між сходами) 30-34 см ± 10 % ; - висота від робочої площадки до опори для рук 80 см ± 10 % ; - висота робочої площадки 1,2 м ± 10 %; - відстань до першої сходинки не більше 40 см; - робоче навантаження не менше 120 кг; - маса не більше 11 кг. - Драбина повинна бути виготовлена зі склопластикового електроізоляційного швелерного профілю та бути діелектричною | Відповідно до ДСТУ Б В.2.8-39:2011 |
| Драбина - стрем'янка з симетричною опорою 3м - 7 шт Технічні та якісні характеристики: -довжина вздовж тятиви 3 м ± 10 % ; - відстань між тятивами у вершини не менше 30 см; - відстань між тятивами біля основи не менше 60 см; - шаг (відстань між сходами) 30-34 см ± 10 % ; - висота від робочої площадки до опори для рук 80 см ± 10 % ; - висота робочої площадки 2,2 м ± 10 % ; - відстань до першої сходинки не більше 40 см; - робоче навантаження не менше 120 кг; - маса не більше 14 кг. - Драбина повинна бути виготовлена зі склопластикового електроізоляційного швелерного профілю та бути діелектричною | Відповідно до ДСТУ Б В.2.8-39:2011 |
| Очікувана вартість 356 785,20 грн з ПДВ, (297 321,00 грн без ПДВ) | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц з урахуванням наказу МЕ від 18.02.2020 р. № 275 |