Інформація щодо процедури закупівлі

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)

Послуги з ремонту лінійного обладнання МВРС:

послуги з капітального ремонту моторних колісних пар ЕПЛ2Т в обсязі повного опосвідчення з виконанням заміни елементів – 19 од. Код ДК 021:2015 - 50221300-3; послуги з капітального ремонту моторних колісних пар ЕР-2 в обсязі повного опосвідчення з виконанням заміни елементів – 4 од. Код ДК 021:2015 - 50221300-3.

ДК 021:2015 – 50220000-3 Послуги з ремонту, технічного обслуговування залізничного транспорту і пов’язаного обладнання та супутні послуги

Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель -                                              № ЦБД UA-2021-08-27-002343-b, на електронному торговому майданчику Smarttender.biz №13462275

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Найменування послуг; Кіль-кість, од.. 1. Послуги з капітального ремонту моторних колісних пар ЕПЛ2Т в обсязі повного опосвідчення з виконанням заміни наступних елементів: - заміна бандажів - 2 од., - заміна осі – 1 од.; - заміна підшипників буксових - 4 од., - заміна підшипників середнього вузла (опорного стакану) - 2 од., із додатковою комплектацією витратними матеріалами – бандаж 890х134х83 мм ГОСТ 398:2016, ДСТУ 3717-98 – 4 шт., профіль бандажних кілець – 16 кг.; 1. 2. Послуги з капітального ремонту моторних колісних пар ЕПЛ2Т в обсязі повного опосвідчення з виконанням заміни наступних елементів: - заміна підшипників буксових - 4 од., - заміна підшипників середнього вузла (опорного стакану) - 2 од., із додатковою комплектацією витратними матеріалами – бандаж 890х134х83 мм ГОСТ 398:2016, ДСТУ 3717-98 – 4 шт., профіль бандажних кілець – 16 кг.; 2. 3. Послуги з капітального ремонту моторних колісних пар ЕПЛ2Т в обсязі повного опосвідчення з виконанням заміни наступних елементів: - заміна бандажів 2 од., - заміна підшипників буксових - 4 од., - заміна підшипників середнього вузла (опорного стакану) - 2 од., із додатковою комплектацією витратними матеріалами – бандаж 890х134х83 мм ГОСТ 398:2016, ДСТУ 3717-98 – 4 шт., профіль бандажних кілець – 16 кг.; 16. 4. Послуги з капітального ремонту моторних колісних пар ЕР-2 в обсязі повного опосвідчення з виконанням заміни наступних елементів: - заміна бандажів - 2 од., - заміна зубчатого вінця - 1 од., - заміна підшипників буксових - 4 од., - заміна підшипників середнього вузла (опорного стакану) - 2 од., із додатковою комплектацією витратними матеріалами – бандаж 890х134х83 мм ГОСТ 398:2016, ДСТУ 3717-98 – 4 шт., профіль бандажних кілець – 16 кг.; 4. | Згідно з Інструкцією з формування, ремонту та утримання колісних пар тягового рухомого складу залізниць України колії 150 мм ВНД 32.0.07.001-2001, затвердженою наказом Укрзалізниці від 29.05.2001 № 305-Ц зі змінами та доповненнями затвердженими наказами Укрзалізниці від 16.11.2004 № 863-ЦЗ, від 18.12.2007 № 598-Ц та від 20.04.2010 № 046-ЦЗ, Інструкцією з технічного обслуговування та ремонту вузлів з підшипниками кочення локомотивів та моторвагонного рухомого складу ЦТ-0165, затвердженою наказом Укрзалізниці від 20.02.2008 № 096-Ц; - Інструкцією з магнітного контролю відповідальних деталей і вузлів тягового рухомого складу залізниць України ЦТ-0066 затвердженою наказом «Укрзалізниці» від 04.03.2003 № 60-Ц; Інструкцією з ультразвукової дефектоскопії відповідальних деталей та нероз’ємних вузлів при ремонтах ТРС і МВРС ЦТ-0069 затвердженою наказом Укрзалізниці від 11.07.2003 № 170-Ц |
| Якісні характеристики Відповідно до вимог Інструкції з формування, ремонту та утримання колісних пар тягового рухомого складу залізниць України колії 150 мм ВНД 32.0.07.001-2001, затвердженої наказом Укрзалізниці від 29.05.2001 № 305-Ц зі змінами та доповненнями затвердженими наказами Укрзалізниці від 16.11.2004 № 863-ЦЗ, від 18.12.2007 № 598-Ц та від 20.04.2010 № 046-ЦЗ, Інструкції з технічного обслуговування та ремонту вузлів з підшипниками кочення локомотивів та моторвагонного рухомого складу ЦТ-0165, затвердженої наказом Укрзалізниці від 20.02.2008 № 096-Ц; Інструкції з магнітного контролю відповідальних деталей і вузлів тягового рухомого складу залізниць України ЦТ-0066 затвердженої наказом «Укрзалізниці» від 04.03.2003 № 60-Ц; Інструкції з ультразвукової дефектоскопії відповідальних деталей та нероз’ємних вузлів при ремонтах ТРС і МВРС ЦТ-0069 затвердженої наказом Укрзалізниці від 11.07.2003 № 170-Ц | Згідно з Інструкцією з формування, ремонту та утримання колісних пар тягового рухомого складу залізниць України колії 150 мм ВНД 32.0.07.001-2001, затвердженою наказом Укрзалізниці від 29.05.2001 № 305-Ц зі змінами та доповненнями затвердженими наказами Укрзалізниці від 16.11.2004 № 863-ЦЗ, від 18.12.2007 № 598-Ц та від 20.04.2010 № 046-ЦЗ, Інструкцією з технічного обслуговування та ремонту вузлів з підшипниками кочення локомотивів та моторвагонного рухомого складу ЦТ-0165, затвердженою наказом Укрзалізниці від 20.02.2008 № 096-Ц; - Інструкцією з магнітного контролю відповідальних деталей і вузлів тягового рухомого складу залізниць України ЦТ-0066 затвердженою наказом «Укрзалізниці» від 04.03.2003 № 60-Ц; Інструкцією з ультразвукової дефектоскопії відповідальних деталей та нероз’ємних вузлів при ремонтах ТРС і МВРС ЦТ-0069 затвердженою наказом Укрзалізниці від 11.07.2003 № 170-Ц |
| Очікувана вартість 11 232 981,00 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц з урахуванням наказу МЕ від 18.02.2020 р. № 275 |