Інформація щодо процедури закупівлі

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)

Домкрати колійні: Рейкосверлильний верстат з ДВЗ: рейкосверлильний верстат з ДВЗ - 45 штук код ДК 021-2015 42637100-1

Код ДК-021-2015 – 42630000-1 Металообробні верстати

Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - №ЦБД UA-2021-09-02-010245-а, на електронному торговому майданчику Smarttender.biz № 13541064

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Рейкосвердлильний верстат з ДВЗ використовується для свердлення рейок, усунення дефектних та гостродефектних місць в рейкових плітях, свердлення рамних рейок, стрілочних гарнітур, хрестовин та рейок перевідних та з’єднувальних колій при їх заміні. реконструкції залізничної колії. | п. 2.3.2 Положення про проведення планово-запобіжних ремонтно-колійних робіт на залізницях України, затвердженого наказом Укрзалізниці від 10.08.2004 № 630-ЦЗ, «Про виконання системи основних організаційно-технічних заходів з ремонту і утримання залізничної колії, спрямованих на забезпечення безпеки руху поїздів із встановленими швидкостями і максимального використання принципу ресурсозбереження» |
| Якісні характеристики Тип приводу бензиновий Потужність двигуна, кВт від 1 до 5 Діаметр свердлення, мм від 22 до36 Час свердлення рейки Р 65, хв. не більше 5 Маса, кг не більше 30 Комплектність Рейкойкосверлильний верстат з ДВЗ Балон для охолоджувальної рідини 1 Паспорт 1 Інструкція з експлуатації 1 Інструкція з експлуатації на двигун 1 Свердлильна фреза D 36мм 1 Фаскозйомник D 36мм 1 Комплект ключів для обслуговування 1 | Нрмативні документи, відповідно до яких виготовляється (відповідає) продукція (ДСТУ, ГОСТ), які діють в Україні. Якщо продукція виготовляється за технічними умовами (ТУ), або технічним завданням (ТЗ) надати копію нормативного документу на виготовлення даної продукції. Для ТУ (ТЗ) на продукцію залізничного призначення даний документ повинен бути узгоджений згідно з вимогами пунктів 5.1, 5.2 ГОСТ 2.114-95. Якщо виробник продукції, яка пропонується до постачання учасником, не є власником ТУ (ТЗ) на виготовлення вказаної продукції, необхідно надати скановану копію листа-підтвердження власника (власників) ТУ (ТЗ) про передачу повноважень на використання даного ТУ (ТЗ) виробнику, продукцію якого пропонується до постачання учасником. Скановані копії ТУ (ТЗ), а також зміни до них, що надаються учасником, повинні бути актуальними на момент подання пропозиції учасником. |
| Очікувана вартість 2 825 550,00 грн. з ПДВ | Проведено маркетингове дослідження вартості послуг, а саме надано такі пропозиції: ТОВ «Спецкран» ЄДРПОУ 31341901 (м.Харків вул.Велика Панасівка, 106) – 62790 грн з ПДВ за одиницю ТОВ «ТПФК «ТЕРКОН» ЄДРПОУ 21866643 (м.Дніпро, вул.Мануйлівський, 57/7) – 73500,00 грн з ПДВ за одиницю ТОВ «Престиж» ЄДРПОУ 14179865 (м.Черкаси, вул.В’ячеслава Чорновола, буд.164а) – 99108,00 грн з ПДВ за одиницю. Таким чином очікувана вартість закупівлі визначено згідно найменшої вартості пропозиції - 45 одиниць за ціною 62790,00 грн з ПДВ загальна вартість 2 825 550,00 грн з ПДВ. |