Інформація щодо процедури закупівлі

На виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)

Послуги з поточного ремонту компресорів: послуги з поточного ремонту компресору 6ВВ-25/9У2 - 1 од

Код ДК 021:2015 – 50531300-9 Код ДК 021:2015 – 50530000-9 "Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки"

Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - № ЦБД UA-2021-09-03-006288-с, та на електронному торговому майданчику Smarttender.biz №13556185

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики №; Найменування робіт; Од. виміру; Кількість. 1; Заміна радіатора охолодження з промивкою системи; Од.; 1. 2; Ремонт електродвигуна з виконанням балансування: - Заміна обмотки статора двигуна - Заміна радіальних підшипників ротора – 2 од.; Послуга; 1. 3; Заміна повітряного фільтру; Од.; 1. 4; Заміна автомату 600 А; Од.; 1. 5; Заміна контактору 600 А; Од.; 1. 6; Загальна наладка параметрів роботи компресора; Послуга; 1. | Компресор гвинтовий повітряний 6ВВ-25/9 У2 1993 року випуску, заводський № 93044 з повітряним охолодженням мастила. Компресор забезпечує стисненим повітрям дільниці та відділення депо: дільницю з ремонту кузовного обладнання для виконання малярних робіт, автоматне відділення, швидкостемірне відділення, дільницю з ремонту електричних машин, апаратне відділення та кузню депо. У зимовий час компресор постачає повітря під час снігоборотьби у пневматичну систему станції Нікополь. Для забезпечення дотримання технології ремонту електропоїздів в обсязі ПР-3 та КР-1, забезпечення безпеки руху та безперебійної роботи станції Нікополь у важких метеорологічних умовах необхідно залучити спеціалізовану організацію для відновлення працездатності компресорного обладнання. |
| Якісні характеристики Вимоги щодо якості – поточний ремонт компресора 6ВВ-25/9 У2 повинен виконуватися згідно з вимогами, які вказані у «Керівництві з експлуатації компресора». Запасні частини та матеріали, які будуть замінені під час ремонту, повинні бути виготовлені не раніше 2020-2021 років. | - Керівництво з експлуатації компресора |
| Очікувана вартість 418 980,00 грн. з ПДВ | Відповідно до проведеного маркетингу ринку |