Інформація щодо процедури закупівлі
На виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 (із змінами)

Послуги з проведення капітального ремонту верстату КЖ-20М.
Код ДК 021:2015 -50530000-9 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки».
Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - № ЦБД UA – 2021-09-02-011971-а, на електронному торговому майданчику Smarttender.biz № 13544256
	Вимоги Тендерної документації


	Обґрунтування

	Технічні характеристики

Послуги з капітального ремонту верстату                 КЖ-20М, 1960 року побудови
Тип – колесофрезерний, модель – КЖ-20М:
- повне розбирання верстату, промивання деталей, дефектування;
- заміна редукторів обертання роликів;

- ремонт редукторів приводу синхронного переміщення центрових бабок;

- ремонт редукторів приводів обертання фрез;

- заміна гідроциліндрів переміщення рами з фрезами;

- ремонт пінолей фрезерних та центрових бабок;

- ремонт системи змазки;

- повне розбирання електричної частини верстату КЖ-20М,  дефектування;

- ремонт механізму рухомих рейок.
	Відновлення працездатності верстату             КЖ- 20М дозволить виконувати своєчасне проведення робіт по обточуванню колісних пар локомотивів в деповських умовах для забезпечення сталої експлуатаційної роботи з перевезення вантажів та пасажирів, недопущенню зриву графіку літніх та зимових перевезень.



	Якісні характеристики
Послуги надаються Виконавцем з використанням власних нових матеріалів, деталей та вузлів, які не перебували в експлуатації та випущені не раніше 2020 року.

Виконавець забезпечує відповідність якості матеріалів, деталей та вузлів вимогам державних стандартів, технічних умов, що підтверджується наданням відповідних сертифікатів, тощо. 
Гарантійний термін безвідмовної експлуатації об’єкту ремонту складає 12 (дванадцять) місяців з моменту вводу в експлуатацію скатопідіймачів.
	Відремонтоване обладнання повинне відповідати технічним параметрам, які вказані у техніко-експлуатаційній документації  КЖ- 20М.



	Очікувана вартість 3 000 000,00 грн з ПДВ 
	За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від  26.02.2016 № 107 Ц з урахуванням наказу МЕ від 18.02.2020                № 275.


