Інформація щодо процедури закупівлі 
на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)

Верстат свердлильний: Верстат свердлильний – 1 од. Код ДК 021-2015 – 42637100-1 Код ДК 021:2015 - 42630000-1 Металообробні верстати        
Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - №ЦБД UA-2021-09-06-002583-а, на електронному торговому майданчику Smarttender.biz №13584009
	Вимоги Тендерної документації
	Обгрунтування


	Технічні та якісні характеристики:
Свердлильний верстат призначений для свердління, розточення та розгортки отворiв різного дiаметру та глибини. Застосовується для довготривалих навантажень.
Тип

настільний

Напруга
не менше 220 В 

Потужність
не менше 450 Вт

Максимальний діаметр свердла
циліндричний, до16 мм

Виліт шпинделя

не менше 127 мм
Хід шпинделя

не менше 60 мм

Кiлькiсть швидкостей

не менше 12
Розмір робочого столу

не менше 195 х 195 мм

Частота обертання шпинделя

не менше 210 об/хв, не більше 2580 об/хв

Параметри живлення

не менше 220В /50 Гц

Комплектація
Стійка 1 шт

Стіл з кронштейном в зборі 1 шт

Підстава 1 шт

Сверлильная головка 1 шт.

Патрон свердлильний         3-16мм 1 шт.

Оправлення патрона  1 шт.

Захисний екран 1 шт.

Рукоятки штурвалу шпинделя 3 шт.

Рукоятка підйому столу 1 шт.

Болт кріплення стійки М8х20мм 4 шт.

Ручка кришки шківів 1 шт.

Ключ патрона 1 шт.

Клин для зняття інструментів 1 шт.

Ключ торцевий шестигранний 4,3 2 шт.


	           Cтруктурний підрозділ «Вагонне депо Кам’янське» регіональної філії «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» має потребу у придбаннi обладнання для безумовного виконання виробничих завдань на виробничих дільницях, пунктах технічного обслуговування вантажних вагонів та підготовки вантажних вагонів під навантаження, а саме для підвищення якості виконуваних робіт свердління, розточення та розгортки отворiв різного дiаметру та глибини.


Через вiдсутнiсть свердлильного верстату, крім не якiсного виготовлення отворiв на запчастинах та низької швидкостi працездатностi, робочий персонал пiдпримства витрачає велику кiлькiсть енергоресурсів, у тому числi кисень та зрiджений газ для виготовлення отворiв у запчастинах для ремонту вагонiв. Також при роботi електрообладнання та автотракторної технiки, свердлильний верстат суттєво змінить якiсть та швидкiсть виконувальних робiт, що покращить працездатнiсть i бiльш тривалий термiн служби електрообладнання та автотранспорту.


Так, у  зв’язку з вищезазначеною необхідністю та оптимізацією виконання планових робіт структурному підрозділу «Вагонне депо Кам’янське» необхідно придбати верстат свердлильний у кількості 1 одиниця та укласти договір на закупівлю даного товару.                                      Кошти передбачені планом фінансування капітальних інвестицій на 2021 рік за напрямком фінансування «Обладнання, машини, механізми» по службі вагонного господарства регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця».

	Очікувана вартість

10 725 грн з ПДВ
	За результатами маркетингового дослідження ринку  вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016р. №107Ц з урахуванням наказу МЕ від 18.02.2020 р. №275


