Інформація щодо процедури закупівлі 
на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)

Електродомкрати в/п 40 т : Електродомкрати в/п 40 т – 5 комплектів. Код ДК 021-2015 – 42413000-4. Код ДК 021: 2015 – 42410000-3 – «Підіймально-транспортувальне обладнання»
Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - №ЦБД UA-2021-09-08-012267-с, на електронному торговому майданчику Smarttender.biz №13632756
	Вимоги Тендерної документації
	Обгрунтування


	Технічні характеристики:
Електродомкрати - пристрій призначений для підняття тепловозів, електровозів, цистерн при ремонті та обслуговуванні вагонів – 5 комплектів.
Технічні характеристики:

Електродомкрат в/п 40 т  ДТ-40 –1 комплект

(загальна вантажопідіймальність 160 т.) - 4 домкратні стійки вантажопідіймальністю по 40 т.

Вантажопідіймальність домкратної стійки в/п 40 т:
Висота підйому- не менше 880 мм.

Швидкість підйому - не менше – 0,189 м/с.
Час повного підйому - не менше – 9,2 хв.

Потужність двигуна - 7,5 кВт

Напруга живлення - 3 фази 380 В/50 Гц.

Виліт висувного хоботу  від осі вантажного винта максимальний – 730 мм.

мінімальний – 370 мм.


	На виконання стандарту СТП 04-027:2020 «Вагони вантажні. Технічне оснащення виробничих підрозділів з ремонту та експлуатації», механізовані пункти підготовки вагонів, повинні бути оснащенні стаціонарними домкратами.


Домкрат тепловозний ДТ-40 призначений для підйому вантажних вагонів всіх типів при ремонті та технічному обслуговуванні з відчепленням рухомого складу.


У зв’язку з тим, що домкрати встановлені на відкритому повітрі та знаходяться в експлуатації тривалий час, стальна конструкція домкратів, особливо її несучі частини (станина, каретка та інші) мають тріщини у зварних з'єднаннях, деформацію і корозію станини та інших вузлів, які не мають можливості відновлення.



Так, у  зв’язку з вищезазначеною необхідністю та на виконання стандарту СТП 04-027:2020 «Вагони вантажні. Технічне оснащення виробничих підрозділів з ремонту та експлуатації» структурному підрозділу «Вагонне депо Кам’янське» «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця»  необхідно придбати електродомкрати в/п 40 т. у кількості 20 одиниць для структурних підрозділів вагонного господарства та укласти договір на закупівлю даного товару. 
           Кошти передбачені планом фінансування капітальних інвестицій на 2021 рік за напрямком фінансування «Обладнання, машини, механізми» по службі вагонного господарства регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця».

	Очікувана вартість

6 500 000,00 грн з ПДВ
	За результатами маркетингового дослідження ринку  вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016р. №107Ц з урахуванням наказу МЕ від 18.02.2020 р. №275


