Інформація щодо процедури закупівлі

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)

Домкрати колійні: Гайковерт колійний:гайковерт колійний - 16 штук код ДК 021-2015 42652000-1

Код ДК 021-2015 "42650000-7  Ручні інструменти пневматичні чи моторизовані"

Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - №ЦБД UA-2021-09-08-003347-b, на електронному торговому майданчику Smarttender.biz № 13624027

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Гайковерти колійні необхідні у використанні для закручування і відкручування гайок закладних і клемних болтів, а також шурупів для колійного скріплення (КБ,КД,СКДД, СКДБ,Д-2,К-2) з регульованими крутним моментом, при виконанні робіт с поточного утримання колії, а також при зборці та розборці рейко-шпальної решітки. | п. 2.3.2 Положення про проведення планово-запобіжних ремонтно-колійних робіт на залізницях України, затвердженого наказом Укрзалізниці від 10.08.2004 № 630-ЦЗ, «Про виконання системи основних організаційно-технічних заходів з ремонту і утримання залізничної колії, спрямованих на забезпечення безпеки руху поїздів із встановленими швидкостями і максимального використання принципу ресурсозбереження» |
| Якісні характеристики Потужність привода - не менше 1,7 кВт Зусилля затягування (регульоване )-не менше 1500 н.м. Обертання шпинделя-реверсивне Маса гайковерта без візка не більше 20 кг Тип гайковерта - ударний з ДВЗ (бензиновий) Об’єм паливного бака-не менше 0.7л Розмір шпинделя під змінне приладдя 25,4мм(1”) Ізоляція коліс транспортувального візка - не менше10Мом Комплектність Транспортувальний візок з підвіскою та ізоляцією від замикання рейкового кола 1 Змінні насадки під гайки (клемних, закладних та стикових болтів) 1 Змінні насадки під шурупи, свердло 1 Паспорт 1 Інструкція з експлуатації 1 Інструкція з експлуатації на двигун 1 Комплект ключів для обслуговування 1 | Нрмативні документи, відповідно до яких виготовляється (відповідає) продукція (ДСТУ, ГОСТ), які діють в Україні. Якщо продукція виготовляється за технічними умовами (ТУ), або технічним завданням (ТЗ) надати копію нормативного документу на виготовлення даної продукції. Для ТУ (ТЗ) на продукцію залізничного призначення даний документ повинен бути узгоджений згідно з вимогами пунктів 5.1, 5.2 ГОСТ 2.114-95. Якщо виробник продукції, яка пропонується до постачання учасником, не є власником ТУ (ТЗ) на виготовлення вказаної продукції, необхідно надати скановану копію листа-підтвердження власника (власників) ТУ (ТЗ) про передачу повноважень на використання даного ТУ (ТЗ) виробнику, продукцію якого пропонується до постачання учасником. Скановані копії ТУ (ТЗ), а також зміни до них, що надаються учасником, повинні бути актуальними на момент подання пропозиції учасником. |
| Очікувана вартість 1 152 000,00 грн. з ПДВ | Проведено маркетингове дослідження вартості послуг, а саме надано такі пропозиції: ТОВ «ТПФК «ТЕРКОН» ЄДРПОУ 21866643 (м.Дніпро, вул.Мануйлівський, 57/7) – 72000,00 грн з ПДВ за одиницю ТОВ «Спецкран» ЄДРПОУ 31341901 (м.Харків вул.Велика Панасівка, 106) – 73656,00 грн з ПДВ за одиницю ТОВ «Престиж» ЄДРПОУ 14179865 (м.Черкаси, вул.В’ячеслава Чорновола, буд.164а) – 296400,00 грн з ПДВ за одиницю. Таким чином очікувана вартість закупівлі визначено згідно найменшої вартості пропозиції - 16 одиниць за ціною 72000,00 грн з ПДВ загальна вартість 1 152 000,00 грн з ПДВ. |