Інформація щодо процедури закупівлі

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)

Послуги з капітального ремонту повітрозбірників Експлуатаційного вагонного депо Батуринська.

Код ДК 021:2015 50530000-9 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки».

Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний  електронною системою закупівель - № ЦБД UA-2021-09-13-000967-с, на електронному торговому майданчику Smarttender.biz №13688098

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Дві послуги з капітального ремонту повітрозбірників, які включають а себе: - Повітрозбірник В-6,3 (1988р. випуску), зав № 4143: - Наплавка шару металу верхнього днища висотою 0,7 мм; - Наплавка шару металу нижнього днища висотою 3,7 мм; - Випробування під робочим тиском. 2) Повітрозбірник В-6,3 (1986 р. випуску), зав № 2833: - Наплавка шару металу нижнього днища висотою 2,8 мм; - Випробування під робочим тиском. | Повітрозбірники V-6,3 м3 зав. № 2833, 1986 року виготовлення, в 1986 році введено в експлуатацію, капітальних і поточних ремонтів не виконувалося, останнє технічне діагностування проводилось в 2015р експертами Дніпропетровського експертно-технічного центру,під час технічного діагностування виявлені дефекти (корозія на внутрішній поверхні нижнього днища максимальною глибиною 2,8 мм, на внутрішній поверхні зварного шва У6 одинична пора Ø 3,5 мм глибиною 0,5мм), при яких експлуатація посудини, що працює під тиском не можлива згідно Пункту 5.5.36 – «Посудини, що працюють під тиском, на промислових підприємствах. Інструкція з експертного обстеження (технічного діагностування)». Харків-2006 та нових «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» затверджених наказом № 333 від 05.03.2018р. Повітрозбірники V-6,3 м3 зав. № 4143,1988 року виготовлення, в 1989 році введено в експлуатацію, капітальних і поточних ремонтів не виконувалося, останнє технічне діагностування проводилось в 2017р. експертами Дніпропетровського експертно-технічного центру,під час технічних діагностувань виявлені дефекти (корозія на внутрішній поверхні верхнього днища максимальною глибиною 0,7 мм, на внутрішній поверхні обичайок корозія максимальною глибиною 0,5 мм, корозія на внутрішній поверхні нижнього днища максимальною глибиною 3,7 мм), при яких експлуатація посудини, що працює під тиском не можлива згідно Пункту 5.5.36 – «Посудини, що працюють під тиском, на промислових підприємствах. Інструкція з експертного обстеження (технічного діагностування)». Харків-2006 та «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» затверджених наказом № 333 від 05.03.2018р. Повітрозбірники безпосередньо задіяні у технологічному процесі ремонту напіввагонів, а також для підготовки поїздів згідно вимог інструкції ЦВ-ЦЛ-0013, що впливає на безпеку руху поїздів та час обробки. Це дозволить виявити недоліки і своєчасно їх усунути, а також покращити умови праці і забезпечити безумовне виконання виробничих завдань, в тому числі взимку, при підтриманні стрілочних переводів у працездатному стані, за несприятливих погодних умов. Кошти передбачені планом фінансування ремонт основних засобів на 2021 рік за напрямком фінансування «Ремонт основних засобів» по службі вагонного господарства РФ «Придніпровська залізниця» АТ «Українська залізниця» |
| Якісні характеристики Послуги повинні надаватися згідно з експлуатаційним вимогам інструкції виробника. |  |
| Очікувана вартість 222 600,00 грн. з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц з урахуванням наказу МЕ від 18.02.2020 р. № 275 |