ДК 021:2015 – 38550000-5 Лічильники (Лічильники електроенергії)

UA-2021-09-15-002268-a

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Електролічильник НІК 2301 АП1, 3-фазний Трифазний облік електроенергії; лічильник прямого підключення; тип інтерфейсу механічний; Кількість тарифів – 1; Номінальна напруга – 380 В; Номінальний струм – 5А; Максимальний струм – 60А; Мінімальна робоча температура – -40℃; Максимальна робоча температура - 70℃. Електролічильник НІК 2301 АП3, 3-фазний Трифазний облік електроенергії ; лічильник прямого підключення; тип інтерфейсу механічний; кількість тарифів – не тарифний (однозонний); сила току, А – 5-120А; енергія, яка вимірюється – активна в однофазних двопровідних колах змінного струму; міжповірочний інтервал, років – не менше 10 років. Електролічильник НІК 2303 АРК1 3х220/380В (5-10)А Трифазний облік енергії; кількість тарифів – 1; номінальна (максимальна) сила струму 5 (10)А; Тип підключення комбіноване; тип вимірювальної енергії – активна і реактивна; Номінальна робоча напруга 3-220/380В. Електролічильник НІК 2303 АРК1 3х220/380В (5-10)А з випробувальною колодкою КП-25 та боксом NIK.DOT 3.1B IP54 Трифазний облік електроенергії ; тип підключення - трансформаторне; кількість тарифів – однотарифний; клас точності по активної / реактивної енергії – 1,0/2,0; номінальна напруга, В – 3х230/400; номінальний струм, А – 5; максимальний струм -10А; енергія, яка вимірюється – активна+реактивна; діапазон робочих температур – від -35°С до +70°С; міжповірочний інтервал, років - не менше 16 років. Електролічильник НІК 2102-02 М2В, 1-фазний з боксом NIK.DOT 3.1B IP54 Однофазний облік електроенергії; тип підключення пряме; кількість тарифів – 1; Номінальна напруга – 220В; Номінальний струм – 5А; максимальний струм – 60А; мінімальна робоча температура – -40 ℃; Максимальна робоча температура – 55℃. Лічильник електроенергії МTX 3G20.DD.3M1-DOG4 5(10) Номінальна напруга 3х220/380 В; Номінальний струм 5 А; Максимальний струм 10 А; Клас точності при вимірюванні активної енергії Не нижче 1,0; Чутливість (струм запуску); Не більше 20мА; Наявність вбудованого модулю GSM/GPRS-модем; Діапазон робочих температур - 40 … + 70 ºС; Діапазон робочих напруг 0,8 – 1,15 від номінальної напруги; Розрядність лічильного механізму; Не менше 6 + 2 (кВт год); Міжповірочний інтервал не менше 6 років; Передача даних з використанням вбудованого в лічильник GSM/GPRS –модему обов’язково. Лічильник електроенергії МTX 3G30.DК.4Z1-DOG4 5(120) Номінальна напруга 3х220/380; Номінальний струм 5 А; Максимальний струм 120 А; Клас точності при вимірюванні активної енергії не нижче 1,0; Клас точності при вимірюванні реактивної енергії не нижче 2,0; Чутливість (струм запуску) не більше 2,5мА; Наявність вбудованого модулю GSM/GPRS-модем; діапазон робочих температур - 40 … + 70 ºС; діапазон робочих напруг 0,8 – 1,15 від номінальної напруги; розрядність лічильного механізму не менше 6 + 2 (кВт год); міжповірочний інтервал не менше 6 років. Лічильник електроенергії MTX 1G10.DH.2L2-OG4 5(100) Номінальна напруга 220 -240 В; Номінальний струм 5 А; Максимальний струм 100 А; Клас точності не нижче 1,0; Кількість вимірювальних елементів 2 (у колі фази і нейтралі); клас точності кожного вимірювального елемента не нижче 1,0; чутливість або струм запуску не більше 12,5мА; наявність вбудованого модулю GSM/GPRS-модем; діапазон робочих температур - 40 … + 70 ºС; діапазон робочих напруг 0,7 – 1,15 від номінальної напруги; розрядність лічильного механізму не менше 6 + 2 (кВт год); міжповірочний інтервал не менше 6 років. | Відповідно до вимог Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 № 94. |
| Якісні характеристики Електролічильник НІК 2301 АП1, 3-фазний; Електролічильник НІК 2301 АП3, 3-фазний; Електролічильник НІК 2303 АРК1 3х220/380В (5-10)А; Електролічильник НІК 2303 АРК1 3х220/380В (5-10)А з випробувальною колодкою КП-25 та боксом NIK.DOT 3.1B IP54; Електролічильник НІК 2102-02 М2В, 1-фазний з боксом NIK.DOT 3.1B IP54; Лічильник електроенергії МTX 3G20.DD.3M1-DOG4 5(10); Лічильник електроенергії МTX 3G30.DК.4Z1-DOG4 5(120); Лічильник електроенергії MTX 1G10.DH.2L2-OG4 5(100). | НТД виробника |
| Очікувана вартість 260 819,76 грн. з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц |