ДК  021-2015 – 44530000-4 «Кріпильні деталі»

(Шпильки високоміцні для інженерних споруд (M22, L-370; M22, L-430 ;  М22, L-350)

Номер у Prozorro   UA-2021-09-17-002351-a

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики: - Шпилька високоміцна для інженерних споруд М22, L-370 в комплекті з двома термозміцненими гайками, шайбами круглими та шайбою 140х200х20 Технічні характеристики Основні технічні характеристики деталей, які входять у комплект: Шпилька високоміцна -1 шт 1. діаметр гладкої частини – 22 мм 2. довжина різьби - 90+5 мм 3. різьба метрична - діаметр М22-6g - крок 2,5 мм - поле допуску 6g Високоміцні гайки – 2 шт: Матеріал виготовлення сталь марки 40Х - розмір «підключ» - 36 мм; - висота - 19 мм; Високоміцні шайби -2 шт: Матеріал виготовлення сталь марки ВСт5сп2 - діаметр отвору – 24 мм; -зовнішній діаметр – 50 мм; - товщина - 6 мм шайба індивідуальна – 1 шт (140 мм х 200 мм х 20 мм) ВСт5сп2 - Шпилька високоміцна для інженерних споруд M22, L-430 в комплекті з двома термозміцненими гайками, шайбами Технічні характеристики Основні технічні характеристики деталей, які входять у комплект: Шпилька високоміцна -1 шт 1. діаметр гладкої частини – 22 мм 2. довжина різьби - 90+5 мм 3. різьба метрична - діаметр М22-6g - крок 2,5 мм - поле допуску 6g Високоміцні гайки – 2 шт: Матеріал виготовлення сталь марки 40Х - розмір «підключ» - 36 мм; - висота - 19 мм; Високоміцні шайби -2 шт: Матеріал виготовлення сталь марки ВСт5сп2 - діаметр отвору – 24 мм; -зовнішній діаметр – 50 мм; - товщина - 6 мм - Шпилька високоміцна для інженерних споруд M22, L-350 Технічні характеристики Основні технічні характеристики деталей, які входять у комплект: Шпилька високоміцна -1 шт 1. діаметр гладкої частини – 22 мм 2. довжина різьби - 90+5 мм 3. різьба метрична - діаметр М22-6g - крок 2,5 мм - поле допуску 6g Високоміцні гайки – 2 шт: Матеріал виготовлення сталь марки 40Х - розмір «підключ» - 36 мм; - висота - 19 мм; Високоміцні шайби -2 шт: Матеріал виготовлення сталь марки ВСт5сп2 - діаметр отвору – 24 мм; -зовнішній діаметр – 50 мм; - товщина - 6 мм | Згідно з „Інструкцією з улаштування та утримання колії залізниць України” ЦП-0269, затвердженої наказом Укрзалізниці від 01.03.2012 № 072-Ц |
| Якісні характеристики Відповідно НД виробника | Згідно з „Інструкцією з улаштування та утримання колії залізниць України” ЦП-0269, затвердженої наказом Укрзалізниці від 01.03.2012 № 072-Ц |
| Очікувана вартість 169 330,20 грн. | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц |