ДК 021-2015 – 18140000-2  «Аксесуари до робочого одягу» (щиток захисний, щиток зварювальника)

UA-2021-09-20-006699-b

| Вимоги Тендерної документації |  | Обгрунтування |
| --- | --- | --- |
| - Щиток захисний – 593шт. | Технічні характеристики: Щиток захисний з безбарвним склом, з наголовним кріпленням, яке забезпечує плавне регулювання довжини тім'яної і потиличної частин. Щиток захисний забезпечує широкий огляд і максимальний захист очей і обличчя від твердих часток та рідин. Щиток повинен мати екран з оптично прозорого і ударостійкого полікарбонату товщиною не менше 1,0 мм, розміром не менше 330 мм х210 мм, та мати захист лобової частини. | Дана продукція необхідна для забезпечення працівників структурних підрозділів регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» спецодягом згідно «Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту» затверджених наказом Міністерства соціальної політики України 30 січня 2017 року № 141 (НПАОП 60.1-3.31-17). |
| - Щиток зварювальника – 345 шт. | Технічні характеристики: Щиток захисний лицьовий для електрозварника з наголовним кріпленням, яке забезпечує ступінчасте регулювання тім'яної і плавне регулювання потиличної частин голови. Щиток зварника повинен бути виготовлений із термостійкого пластика. Щиток повинен комплектуватися світлофільтром євростандарту розміром 90мм x110мм, який забезпечує оптимальні умови видимості і повинен бути захищений покривним полікарбонатним склом. Затемнення в залежності від встановленого світлофільтру - від 9 до 13 DIN. (С4-С9). Температурний діапазон використання / зберігання - від -40 ºС до +70 ºС. |  |
| Якісні характеристики Щиток захисний − ДСТУ EN 166:2017; Щиток зварювальника − ДСТУ EN 175-2001, ДСТУ EN 166:2017, ДСТУ EN 169:2017 |  |  |
| Очікувана вартість 133 260,00 грн. з ПДВ (сто тридцять три тисячі двісті шістдесят гривень 00 копійок); 111 050,00 грн. без ПДВ (сто одинадцять тисяч п’ятдесят гривень 00 копійок) |  | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі |